DAHUA DH-NVR608R-128-4K NVR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde Ana işlemci İntel Processors olmalıdır.

- Cihazın LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazda IP Kamera Girişi 128 Kanal olmalıdır.

- Cihazda iki yönlü konuşma 1 kanal giriş, 1 kanal çıkış RCA özelliği olmalıdır.

- Cihazda Ekran Arayüz 2 HDMI (3840x2160), 1 VGA olmalıdır.

- Cihazın Ekran Çözünürlüğü 3840× 2160, 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768 olmalıdır.

- Cihazın Bölünmüş Ekran özelliği 1. Ekran: 1/4/8/9/16/25/36 ve 2. Ekran: 1/4/8/9/16 olmalıdır.

- Cihazda OSD menü  Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt özelliği bulunmalıdır.

- Cihazın kayıt sıkıştırma özelliği H.264/MJPEG olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P vb. olmalıdır.

- Cihaz kayıt oranı 256Mbps değerinde olmalıdır.

- Cihazın Bit oranı 1~20 Mbps değerinde olmalıdır.

- Cihazın kayıt modu Manuel , Programlama (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur özellikleri bulunmalıdır.

- Cihaz kayıt aralığı 1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn olmalıdır.

- Cihazda Algılama  Tetikleme olayı Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları olmaldır.

- Cihazın video Algılama özellikleri Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş olmalıdır.

- Cihazın Alarm Girişi 16 Kanal low level effective, green terminal interface olmalıdır.

- Cihazın röle çıkışı 8 kanal relay contact (1A@24VDC), NO/NC programmable, gree terminal arayüz  olmalıdır.

- Cihazın Synch Playback Modu 128 Mbps Raid 5 modu , 64 Mbps tek HDD modu olmalıdır.

- Cihazın Arama modu Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama olmalıdır.

- Cihazın izleme fonksiyonu Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya,Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom Oynat olmalıdır.

- Cihazın Yedekleme modu USB Aygıt / Ağ / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı olmalıdır.

- Cihazın üzerinde 2 adet RJ-45 (10/100/1000M) ethernet girişi olmalıdır.

- Cihazın Ethernet Port özelliği 2 Ethernet portu ortak çalışma veya 2 bağımsız 1000Mbps Ethernet portları olmalıdır.

- Cihazın Ağ işlevi HTTP, TCP / IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filtre, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucu, IP Arama (Destek Okisan IP kamera, DVR, NVS vb ) olmalıdır.

- Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz, iPhone,iPad,Android tabanlı akıllı cihazlarla haberleşebilmelidir.

- Cihaz Dahili HDD depolama özelliği 48TB kadar 8 SATA III portu, olmalıdır.

- Cihazın depolama HDD Modu özelliği Tek, Raid 0/1/5/6/10/50/60 (Support global HDD hot-spare) olmalıdır.

- Cihaz , 4 USB ports sürücü (3 USB2.0, 1 USB3.0),  1 e-SATA Sürücü  yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde PC ve Keyboard bağlantısı için 1 adet RS-232 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz üzerinde , PTZ kameraların bağlanabilmesi için RS-485 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz , AC 100~240V , 50/60 Hz Redundant güç kaynağı ile çalışmalıdır

- Cihaz güç tüketimi 40W ( HDD olmadan) olmalıdır.

- Cihaz , -10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın boyutları 486mm(ekstra bölüm)×471.8mm ×91mm boyutlarında kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 9 kg (HDD hariç) olmalıdır.

- Cihaz Montajı 19” Rack- Mounted olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz Teklif Edilen marka kamera üreticisinin kendi markası veya patentli markası olmalıdır bunu belirten evrak ile ihale aşamasında verecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır.

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.