DAHUA NVR724DR-256 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde Ana işlemci İntel core i7 Processor olmalıdır.

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazda IP Kamera Girişi 256 Kanal olmalıdır.

- Cihazda iki yönlü konuşma 1 kanal giriş, 1 kanal çıkış RCA özelliği olmalıdır.

- Cihazda Ekran Arayüz 2 HDMI (3840x2160), 1 VGA ve 8 HDMI (opsiyonel) olmalıdır.

- Cihazın Ekran Çözünürlüğü 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768 olmalıdır.

- Cihazın Bölünmüş Ekran özelliği 1. Ekran: 1/4/8/9/16/25/36/64 ve 2. Ekran: 1/4/8/9/16 olmalıdır.

- Cihazda OSD menü Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt özelliği bulunmalıdır.

- Cihazın kayıt sıkıştırma özelliği H.264/MJPEG olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P vb. olmalıdır.

- Cihaz kayıt oranı 512Mbps değerinde olmalıdır.

- Cihazın Bit oranı her kanal için 16 Kbps~20 Mbps değerinde olmalıdır.

- Cihazın kayıt modu Manuel , Programlama (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur özellikleri bulunmalıdır.

- Cihaz kayıt aralığı 1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn olmalıdır.

- Cihazda Algılama Tetikleme olayı Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları olmaldır.

- Cihazın video Algılama özellikleri Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş olmalıdır.

- Cihazın Alarm Girişi 4 Kanal low level effective, green terminal interface olmalıdır.

- Cihazın röle çıkışı 4 kanal röle çıkışı ,NO/NC programmable, green terminal arayüz  olmalıdır.

- Cihazda Tetikleme olayı Kayıt, zoom izleme, Alarm, snapshot Tracking Tetikleme olayı olmalıdır.

- Cihazın Synch Playback Modu128 Mbps Raid 5 Mode, 64Mbps tek HDD olmalıdır.

- Cihazın Arama modu Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama olmalıdır.

- Cihazın izleme fonksiyonu Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya,Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom Oynat olmalıdır.

- Cihazın Yedekleme modu USB Aygıt / Ağ Cihazı olmalıdır.

- Cihazın üzerinde 4 adet RJ-45 (10/100/1000M) ethernet girişi olmalıdır.

- Cihazın Ethernet Port özelliği 4 Ethernet portu ortak çalışma veya 4 bağımsız 1000Mbps Ethernet portları olmalıdır.

- Cihazın Ağ işlevi HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) olmalıdır.

- Cihazda 2 Giga optik fiber arayüzü (opsiyonel) bulunmalıdır.

- Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz, iPhone,iPad,Android cihazlarla haberleşebilmelidir.

- Cihaz ONVIF 2.4 CGI protokollerine sahip olmalıdır.

- Cihaz Dahili HDD depolama özelliği ile her biri için 8TB kapasitesi destekleyecek şekilde 24 SATA III portu    ( Hot-swap), olmalıdır.

- Cihazda 7inch HD LCD monitör (1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768)olmalıdır.

- Cihazın depolama HDD Modu özelliği Tek, Raid 0/1/5/6/10/50/60 (Support global HDD hot-spare) olmalıdır.

- Cihaz , 4 USB port sürücü (2 USB2.0, 2USB3.0),  1 e-SATA Sürücü  yapabilmelidir.

- Cihazda depolama genişletmek için 2 mini SAS port olmalıdır.

- Cihaz üzerinde PC ve Keyboard bağlantısı için 1 adet RS-232 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz üzerinde, PTZ kameraların bağlanabilmesi için RS-485 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz , AC 100V~240V , 50/60 Hz güç kaynağı ile çalışmalıdır

- Cihaz güç tüketimi 200 w ( HDD olmadan) olmalıdır.

- Cihaz , -10 °C ~ +55 °C, / 86 ~ 106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın boyutları 4U, 482.6mmx570.12mm ×175mm boyutlarında kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 26.1 kg (HDD hariç) olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.