DAHUA NVR 5416- 4KS2 NVR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde Quad core gömülü işlemcisi olmalıdır.

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazda toplam 16 kanal IP video girişi olmalıdır.

- Cihaz, 1 Kanal giriş , 2 Kanal çıkış, RCA aracılığıyla çift yönlü konuşma fonksiyonunu desteklemelidir.

- Cihazın 2 adet HDMI , 2 adet VGA çıkışı olmalıdır.

- Cihaz , HDMI’da 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768  VGA’da 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 , HDMI2/VGA2:1920x1080 çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Cihazın @1080p(30fps) kod çözme kapasitesi özelliği olmalıdır.

- Cihazın ekran bölme özelliği olmalı ve tekli, 4’lü ekran, 8’li , 9’lu ve 16’lı ekran arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmleidir.

- Cihaz H.265+/H265/H.264+/H264/MJPEG/ formatında video sıkıştırması yapabilmelidir.

- Cihaz, 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P,D1 & etc. çözünürlüklerde kayıt yapabilmelidir.

- Cihazın maksimum kayıt oranı 320 Mbps değerinde olmalıdır.

- Cihazın bit oranı 16Kbps~ 20Mbps değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.

- Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.

- Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.

- Cihazın üzerinde 16 adet Alarm girişi olmalıdır.

- Cihazın 6 adet Röle çıkışı olmalıdır.

- Cihaz, 1/4/9/16 kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz , USB Device/Network/Internal SATA burner/eSATA Device üzerinden yedekleme yapabilmelidir.

- Cihazın üzerinde 2 adet RJ-45 (10/100/1000M) ethernet girişi olmalıdır.

- Cihaz HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.)Easy4IP Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir.

- Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz, iPhone, iPad,Android cihazlarla haberleşebilmelidir.

- Cihaz ONVIF 2.4 SDK,CGI protokolüne uyumludur.

- Cihaz üzerinde 10 TB kapasiteyi destekleyebilecek şekilde 4 adet SATA girişi ve 1 eSata Port olmalıdır.

- Cihaz üzerinde ikisi biri panelde, diğeri arkada olmak üzere 3 adet USB2.0 girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde PC ve Keyboard bağlantısı için 1 adet RS-232 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz üzerinde PTZ kontrolü için 1 port RS485 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz, AC 100~240V , 50/60 Hz güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihaz 16.7 W ( HDD hariç ) güç tüketmelidir.

- Cihaz , -10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın şasisi 440mm × 411.2mm x 76mm boyutlarında 1.5U kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 4.3 kg olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.