DAHUA NVR 5432 4KS2 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde Endüstriyel gömülü mikro işlemci olmalıdır.

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Cihaz 16/20/20 kanal kamera ile çevre koruması, zamana ve olay türüne göre AI arama olmalıdır.

- Cihaz 14 kanal yüz tanıma , yüz nitelikleri ise 6 nitelik: Cinsiyet; yaş; gözlük; ifade; ağız maskesi; sakal , zamana ve olay türüne göre AI arama olmalıdır.

- Cihazda 32 kanal SMD plus , hedef sınırlandırmasına göre (insan, araç) AI arama olmalıdır.

- Cihazda 16 kanal video metaverileri olmalıdır.

- Cihazda insan vücudu meta verisi Tepe; üst renk; alt; alt renk; şapka; sırt çantası; Cinsiyet; yaş; şemsiye , araç meta verisi Plaka No.; tip; renk; araç tipi; logo; plaka rengi; süs; arama; Emniyet kemeri; bölge,  motorsuz araç meta verisi Tip; renk; yolcuların sayısı; kask , hedef AI video aramayı destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda 4 kanal ANPR olmalıdır.

- Cihazda 16 kanal Hedef sınıflandırmasına göre arama (düşme tespiti; insan yaklaşma tespiti; kişi No. istisna tespiti; kalan kişi tespiti; şiddet tespiti) AI arama analizi olmalıdır.

- Cihazda 32 kanala erişebilmelidir.

- Cihazın bant genişliği Erişim için 320 Mbps, depolama için 320 Mbps ve iletme için 320 Mbps olmalıdır.

- Cihaz, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p video çözünürlüğünü desteklemelidir.

- Cihazda 16 kanal@1080P (30 fps) kod çözme yeteneği olmalıdır.

- Cihazda video çıkışı HDMI1: 3840 × 2160; 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 VGA1: 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 HDMI2/VGA2: 1920 × 1080 VGA1/HMDI1 homolog çıkışı, VGA2/HDMI2 homolog çıkışı ve VGA1/HDMI1 ve VGA2/HDMI2 heterojen çıkışı destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda çoklu ekran 1. Ekran: 16-kanal: 1/4/8/9/16 32-kanal: 1/4/8/9/16/25/36 64-kanal: 1/4/8/9/16/25/36 /64  2. Ekran 1/4/8/9/16 olmalıdır.

- Akıllı H.265+; Akıllı H.264+; H.265; H.264; MJPEG formatında video sıkıştırması yapabilmelidir.

- Cihazda PCM; G.711A; G.711U; G.726 ses sıkıştırma olmalıdır.

- Cihaz HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS ve daha fazlasını destekler.) ; P2P Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir.

- Cihaz, iPhone, iPad, Android cihazlarla haberleşebilmelidir.

- Cihaz ONVIF ONVIF (profil T/S/G); CGI; SDK protokollerini desteklemelidir.

- Cijazda 1/4/9/16 çoklu kanal oynatma olmalıdır.

- Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazda yerel HDD ve ağ depolama yöntemi olmalıdır.

- Cihaz USB desteği olmalıdır.

- Cihazda kayıt oynatma 1. Oynat; Duraklat; Dur; ileri sar; hızlı geri; geri sarma; kareye göre oynat 2. Tam ekran; yedekleme (kes/dosya) ; kısmen büyütmek; ses açık/kapalı olmalıdır.

- Cihazda Genel Alarm Hareket algılama; gizlilik maskeleme; video kaybı; yerel alarm; PIR alarmı; IPC alarmı anormallik alarmı Kamera çevrimdışı; depolama hatası; tam depolama; IP çakışması; MAC çakışması; giriş kilidi; ağ güvenliği anomalisi Akıllı Alarm Çevre koruması; yüz tanıma; yüz tanıma; SMD; video meta verileri (insan; motorlu taşıt; motorsuz taşıt); ANPR; insan sayıyor; stereo analiz; kalabalık dağılımı; sıcaklık haritası Alarm Bağlantısı Kayıt; enstantane fotoğraf; IPC harici alarm çıkışı; zil; kayıt; önceden ayarlanmış; e-posta olmalıdır.

- Cihazda 1 kanal ses girişi RCA konektörü, Sesli interkom çıkışını destekleyen 2 kanal, RCA konektörü olmalıdır.

- Cihaz üzerinde her biri 10 TB kapasiteyi destekleyebilecek şekilde 4 adet SATA III girişi ve 1 eSata Port olmalıdır

- Cihazda 16 kanal alarm girişi, 6 kanal alarm çıkışı olmalıdır.

- Cihaz üzerinde PC ve Keyboard bağlantısı için 1 adet RS-232 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz üzerinde PTZ kontrol için 1 adet RS485 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihazda 2 HDMI , 2 VGA olmalıdır

- Cihazda 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz, Tek, 100V–240V AC, 50 Hz–60 H güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihaz, maksimum 16.7W (HDD olmadan) güç tüketmelidir.

- Cihaz , -10 °C ~ +55 °C, çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihaz, 0°C ila +40°C (+32°F ila +104°F) depolama şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın şasisi 440mm × 412.2mm x 76mm boyutlarında kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 4.3 kg olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.