DAHUA HAC-HDBW2120R-VF HDCVI KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/3” boyutunda 1.3 Megapiksel CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli 1305 (H) x 977 (V) değerinde olmalıdır.

- Kamera, 720p çözünürlükte 25/50 fps değerinde görüntü yayını sağlamalıdır.

- Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/3sn~1/100.000s değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera , renkli modda minimum 0,01 Lux / F1,4  ışık değerinde ve siyah/beyaz modda 0 LUX (IR açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada dahili senkronizasyon özelliği olmalıdır.

- Kameranın üzerinde 1 kanal BNC uçlu HDCVI yüksek çözünürlüklü video çıkışı ve CVBS Standart çözünürlüklü Video Çıkışı (seçilebilir) olacak şekilde bulunmalıdır.

- Kamerada Akıllı R LED yapısı olmalı ve bu Smart IR LED lerle zifiri karanlıkta 30 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kameranın kablosu üzerinde kablo OSD menü kontrol butonu olmalıdır.

- Kamera ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir

- Kamera üzerinde 2D,3D DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “Arka Işık Telafisi” özellikleri olmalıdır.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 2.7~12 mm lens olmalıdır.

- Kamera Lensin görüş açısı H: 87.6º~27.9º olmalıdır.

- Kameranın lens yuvası Φ14 tipi Manuel/Sabit İris lenslere uygun olmalıdır.

- Kamera IP 67 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera vandalproof yapıda olmalı ve IK10 sertifikasına sahip olmalıdır

- Kamera DC 12 V ±20% güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 5,8W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera , ek bir aparata gerek kalmadan 75-3 Koaksiyel kablo üzerinden 800 metreden fazla mesafeye görüntü yayını gönderebilmelidir.

- Kameranın boyutları ø 122 mm x 89 mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,45 Kg. Olmalıdır.

- Kameranın Materyali Metal olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır