DAHUA HAC-HFW2120DP HDCVI KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/3” boyutunda 1.3 Megapiksel CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli1305(H) x 977 (V) değerinde olmalıdır.

- Kamera, 720p çözünürlükte 25/30/50/60 fps değerinde  görüntü yayını sağlamalıdır.

- Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/3sn~1/100.000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada dahili senkronizasyon özelliği olmalıdır.

- Kamera , renkli modda minimum 0,01 Lux / F1,6 ışık değerinde ve siyah/beyaz modda 0 Lux (IR açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın üzerinde 1 kanal BNC uçlu HDCVI yüksek çözünürlüklü video çıkışı ve CVBS standart çözünürlüklü video çıkışı seçilebilir yapıda olacak şekilde bulunmalıdır.

- Kamerada Akıllı IR LED yapısı olmalı ve bu Smart IR LED lerle zifiri karanlıkta 80 metreye kadar görüntü alabilmelidir

- Kameranın kablosu üzerinde OSD menü kontrol butonu olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir

- Kamera üzerinde 2D,  3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “Arka Işık Telafisi” özellikleri olmalıdır.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 3.6 mm (6mm, 8mm,12mm opsiyonal) Sabit lens olmalıdır.

- Kameranın Görüş açısı H: 72.3º(46º/34.8º/22.4º) olmalıdır.

- Kameranın lens yuvası M12 tipi lenslere uygun olmalıdır. .

- Kamera DC 12 V ±20% güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 4,7W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera, ek bir aparata gerek kalmadan 75-3 Koaksiyel kablo üzerinden 800 metreden fazla mesafeye görüntü yayını gönderebilmelidir.

- Kameranın boyutları 241.8 x 90.2 x 83.7 (mm) değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,635 Kg. Olmalıdır.

- Kamera IP67 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.