DAHUA IPC-HDBW8231EP-Z IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif Scan CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920 (Y) x 1080 (D) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır

- Kamera RAM/ROM kapasitesi 1024MB/128MB olmalıdır.

- Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3sn~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera , renkli modda minimum 0,005 Lux / F1,4 (renkli 1/3s,30IRE) ışık değerinde 0.03 Lux/F1.4 (renkli 1/30s,30IRE)ve siyah/beyaz modda IR açık iken 0 Lux / F1.4 (IR açık)ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 3 adet Oto/Manuel IR led olmalıdır ve görüş mesafesi maksimum 50 m olmalıdır.

- Kamera üzerinde bütünleşik 2.7 mm -12 mm/ F1.4 değerinde motorize oto iris lens özelliği olmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende H:110°~36° , V:57°~20° değerinde olmalıdır.

- Kamerada 4x optik zoom özelliği olmalıdır.

- Kamera Lensin Yakın odak mesafesi 0.5 m olmalıdır.

- Kamerada lensin montaj tipi board-in olmalıdır.

- Kameranın Soldan sağa: 0 ° ~ 355°; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; döndürme oranı 0 ° ~ 355 °, 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı imkanına ve istenildiği gibi ayarlanabilme özeliğine sahip olmalıdır.

- Kameranın akıllı analiz fonksiyonları Tripwire, Sahne değişikliği , eksik ve Terk nesne algılama, yüz algılama, sıcaklık haritası algılamalarını ( opsiyonel ) kapsamalıdır.

- Kameranın Video sıkıştırması H265+/H265/H.264+/H264 olmalıdır.

- Kameranın 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera, 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480) / VGA(640x480)/ CIF(352×288/342x240) çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 1080p(1~50/60fps) alt yayında  D1 çözünürlükte 1~50/60 fps değerinde, üçüncül yayında ise 1080P çözünürlükte 1 ~50 / 60 fps değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kameranın bit rate CBR/ VBR kontrolünde olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 24K ~ 10240Kbps  , H.265 sıkıştırma formatında 14 ~ 6144Kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 140db değerinde Ultra WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR, Defog (ultra Sis ) , EIS özelliklerini desteklemelidir.

- kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamerada 16x digital zoom özelliği olmalıdır.

- Kameranın Optik zoom oranı 4x olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde G.711a / G.711mu/AAC /G.726sıkıştırma formatında olmalıdır.

- Kamerada RJ-45(100/1000Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera, HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour; 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMPAğ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera, ONVIF,PSIA,CGI profilini desteklemelidir.

- Kamera i-Phone, i-Pad , Android ve Windows Phone akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde maksimum 128 GB kapasiteyi destekler yapıda 1 adet SD Kart yuvası desteği bulunmalıdır.

- Kamerada 1 video bağlantı arayüzü (sadece ayarlama için) olmalıdır

- Kamerada 1 kanal Ses Girişi ve 1 kanal Ses Çıkış arayüzü olmalıdır.

- Kamera üzerinde 1 kanal giriş, 1 kanal çıkış Alarm desteği olmalıdır.

- Kamera DC 12 V / AC 24 V PoE (802.3at) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 18 W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları Φ159mm×117.9mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0.96 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Kamera IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera IK10 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.