DAHUA IPC-HF8281EP IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/1.9” boyutunda 2 Megapiksel Progresif Tarama Exmor CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920 (H) x 1080 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır

- Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3sn~1/10,000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera , renkli modda minimum 0,002 Lux / F1,2 ışık değerinde ve siyah/beyaz modda 0.0002 Lux / F1.2 ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kameranın video çıkışı 1 kanal BNC（1.0Vp-p，75Ω）özelliği olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazda, düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamerada “EIS” ve “Ultra Defog” özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada “ABF” smart focus özelliği olmalıdır.

- Kamerada H.264/MJPEG özelliği olmalıdır.

- Kamera, 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576) /CIF(352×288) çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 1080P/720P(1 ~ 50/60fps) değerinde, alt yayında  D1 / CIF çözünürlükte 1~50/60 fps değerinde, üçüncül yayında ise 1080P / 720P çözünürlükte 1 ~50 / 60 fps değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 32K ~ 8192Kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamerada 4 Alana kadar ROI olmalıdır.

- Kamera üzerinde G.711a / G.711u sıkıştırma formatında 1 kanal Ses Girişi ve 1 kanal Ses Çıkısı olmalıdır.

- Kameranın akıllı analiz fonksiyonları Elektronik Dikenli Tel “Bölge Belirleme – Çit” Algılıma, İzinsiz Geçiş Algılama, Sahne Değişimi Algılama, Eksik veya Fazla Obje Algılama, Ses Algılama ve Yüz Algılama, insanları sayma ve ısı haritası kabiliyetlerini kapsamalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera, ONVIF,PSIA,CGI profilini desteklemelidir.

- Kamera i-Phone, i-Pad , Android ve Windows Phone akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde maksimum 64 GB kapasiteyi destekler yapıda 1 adet SD Kart yuvası desteği bulunmalıdır.

- Kamerada 1 adet RS485 özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2 kanal giriş, 1 kanal çıkış Alarm desteği olmalıdır.

- Kamera DC 12 V / AC 24 V ±10% , PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 10 W (ABF&ICR açık) güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları 74.1mm x 65.5mm x 135.4mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0.3 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.