DAHUA IPC-HFW8331E-Z IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.8” boyutunda 3 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.

- Kameranın 2048 (H) x 1536 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.

- Kamerada RAM/ROM kapasitesi 1024MB / 128 MB olmalıdır.

- Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3sn~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera , renkli modda minimum 0,005 Lux / F1,4 ( renkli 1/3s, 30IRE) ışık değerinde 0.03 Lux / F1.4 (renkli 1/30s,30 IRE) , 0 Lux /F1.4 (ır açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 4 adet IR led oto/ manuel Max. IR LED mesafesi 50 m olmalıdır.

- Kamera üzerinde bütünleşik 2.7 ~13.5 mm / F1.4 değerinde motorize oto iris lens olmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende H:101°~31° , V: H:54°~17° değerinde olmalıdır.

- Kameranın Optik zoom oranı 5x olmalıdır.

- Kamera 0.3 m yakın odak mesafesi olmalıdır.

- Kameranın Montaj tipi “Board-in Type” olmalıdır.

- Kameranın akıllı analiz fonksiyonları “Tripwire , ihlal ve Sahne Değişimi Algılama, Yüz Algılama, insan sayma ve ısı haritası kabiliyetlerini kapsamalıdır.

- Kameranın Sıkıştırma formatı H.265+/H265/H.264+/H264 olmalıdır.

- Kameranın 3’lü görüntü akış kapasitesi olmalıdır.

- Kamera, 3M(2048x1536)/ 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352×288/342x240) çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 3M(1~50/60fps)değerinde, alt yayında  D1 çözünürlükte (1 ~ 50/60fps) değerinde, üçüncül yayında ise 1080P(1-50/60fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kameranın bit rate CBR/ VBR kontrolünde olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 24~ 10240Kbps , H.265 sıkıştırma formatında 14  ~9216 kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC”fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 140dB WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, smart IR , Defog, EIS özelliklerini desteklemelidir.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamerada 16x digital zoom özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde G.711a/ G.711mu/AAC/G.726 ses sıkıştırma formatında olmalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP PAğ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera , ONVIF,PSIA,CGI profilini desteklemelidir.

- Kamera i-Phone, i-Pad , Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde maksimum 128 GB kapasiteyi destekler yapıda 1 adet SD Kart yuvası desteği bulunmalıdır.

- Kamerada 1 port ( sadece ayarlama için ) video arayüzü olmalıdır.

- Kamerada 1 kanal Ses Girişi ve 1 kanal Ses Çıkışı olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2 kanal giriş, 1 kanal çıkış Alarm desteği olmalıdır.

- Kamera DC 12 V PoE (802.3at) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <13W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera IP67 koruma Sertifikasına sahiptir.

- Kamera IK10 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kameranın boyutları 273.2mm x 95mm x 96.4mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 1.12 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.