DAHUA SD-42C212T-HN PTZ KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın görüntü sensörü 1/2. 8” boyutunda 2 Megapiksel STARVIS CMOS olmalıdır.

- Cihaz, 1920 (H) x 1080 (V) , 2 megapiksel efekfit piksel değerlerine sahip olmalıdır.

- Cihazın RAM/ROM kapasitesi 1024M/128M olmalıdır.

- Cihaz, Progresif “Kademeli” Tarama sistemi yapısını kullanmalıdır.

- Cihazın üzerinde Elektronik Diyagram “Shutter” Hızı 1/1sn~1/30.000sn değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz, renkli görüntülemede en az 0,005 Lux / F1.6 değerinde ve siyah/beyaz görüntülemede en az 0,0005 Lux /F1.6 değerinde görüntü verebilmelidir.

- Cihazın sinyal / parazit oranı 55dB değerinden fazla olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki lensin odak uzunluğu 5.3mm~64mm (12x değerinde Optik Zoom) değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin maksimum aralığı F1.6~F4.4 değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz lensi üzerinde Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen Odak Kontrolü fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz lensinin görüntüleme açısı 58.2°/ 4.8° değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin kapalı odak mesafesi 100mm~1000mm değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun Pan “yatay” hareket aralığı 0°~360° değerleri arasında, Tilt “dikey” aralığı -2°~90° değerleri arasında olup motor 180° değerinde otomatik dönüş “oto-flip” fonksiyonu barındırmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun manuel kontrol ederken Pan hızı 0.1° ~ 300°/sn değerleri arasında ve  Tilt hareket hızı 0.1° ~ 120°/sn değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motoru kayıtlı preset üzerinden hareket ederkenki Pan hızı 300°/sn ve Tilt hızı 200°/sn değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz , 300(DH-SD), 5 Pattern , 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan kaydını desteklemelidir.

- Cihaz, hızlı kurulum sağlanabilmesi açısından kişi odaklı odak uzunluğu ve hız adaptasyonu fonksiyonlarını barındırmalıdır.

- Cihaz üzerinde elektrik kesintileri veya sabotajlar durumunda cihaza tekrar güç verildiği taktirde , güç kesilmeden önceki konumuna ve lens değerine otomatik olarak geri yükleme yapan sistem geri açma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihaz uzun bir süre işlem yapılmadığı taktirde kayıtlı olan Preset / Pan / Tarama / Tur / Pattern’leri otomatik olarak aktif etmelidir.

- Cihaz DH-SD protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz da IVS akıllı fonksiyon Tripwire(tel ihlali) , Saldırı tespit , Terk Nesne Algılama , Eksik Nesne Algılama, yüz algılama özelliklerini desteklemelidir.

- Cihazın sıkıştırma formatı H.265+/H265/H.264+/H.264 olmalıdır.

- Cihazda 3’lü görüntüleme akışı olmalıdır.

- Cihaz çözünürlüğü 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704x480) / CIF (352×288/352x240) olmalıdır.

- Cihazın Frame oranı Ana Akım 1080P/ 720P (1 ~ 25/30fps), , Alt akımı D1/CIF(1 ~ 25/30fps), 720P/ D1/ CIF (1 ~ 25/30fps) olmalıdır.

- Cihazın bit rate CBR/ VBR kontrolünde olmalıdır.

- Cihazın Bit oranı H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, olmalıdır

- Cihaz, ICR algılaması sayesinde otomatik olarak veya manuel olarak Renkli veya Siyah / Beyaz gösterime geçirebilmelidir.

- Cihaz üzerinde; otomatik olarak, İç ortama göre, dış ortama göre veya manuel olarak seçilebilecek şekilde görüntüdeki beyazlığı dengeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC” fonksiyonları olmalıdır.

- Cihazda, düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için WDR (120dB) fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 boyutlu veya 3 boyutlu olarak çalışabilen ve seçilebilen Dijital Parazit Giderme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazda Hareket algılama, İlgili alan ROI, Anti Sis “Defog”, özellikleri bulunmalıdır.

- Cihaz görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 180° olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 24 alana kadar belirlenebilen Özel Alan Maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde dijital olarak 16x değerinde yakınlaştırma yapabilen dijital zoom özelliği olmalıdır.

- Cihaz üzerinde G.711a / G.711mu/ G726/AAC sıkıştırma formatında olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 10/100 Base-T yapıda RJ-45 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz, IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP,UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP,DNS,PPPOE, DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x  Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Cihaz, ONVIF, PSIA CGI desteklemelidir.

- Cihaz i-Phone, i-Pad , Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Cihaz maksimum 128 GB bellekleri destekleyen 1 adet SD Kart yuvası desteği olmalıdır.

- Cihazda 1 kanal ses giriş çıkışı olmalıdır.

- Cihazda 2 Alarm Giriş 1 Alarm Çıkış özelliği olmalıdır.

- Cihaz, AC24V/1.5A(±10%), POE+(802.3at) güç kaynağı ile beslenmelidir.

- Cihaz 12W değerinde güç tüketmelidir.

- Cihaz, -30 °C ~ +60 °C, ≤90% RH çevre koşullarında çalışabilmelidir.

- Cihazın boyutları Ø198 mm × 158 mm değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz IK10 Dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2.3 kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.