DAHUA EVS5024S-R TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın üzerinde 64 bits , yüksek performans ana işlemci bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde Tek kontrolcü olmalıdır.

- Cihaz 4GB belleğe ( opsiyonel olarak 128GB SSD) sahip olmalıdır

- Cihaz üzerinde gömülü Linux işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazın Kullanıcı arayüzü , WEB arayüzü olmalıdır.

- Cihaz 320 kanal,  Gelen kayıt için 640 Mbps, Gelen Kayıt iletme, 160 kanallı ( 320 Mbps) ağ oynatma video akış modu olmalıdır.

- Cihaz depolama bant genişliği 72.7 Gbps, write-through: 320 Mbps, Write-back:480 Mbps olmalıdır.

- Cihazda 24 HDDs, her HDD için 10TB kapasiteye sahip olmalıdır.

- Cihazda depolama uzantısı için 2 miniSAS bağlantı olmalıdır.

- Cihazda Ek HDD braketi , HDD çalışırken değiştirilebilir, Çevirimiçi değiştirilebilir yapıda olmalıdır.

- Cihazda Tek RAID 0/1//5/6/10/50/60, JBOD, Hotspare HDD modu özellikleri olmalıdır.

- Cihaz; çalışmakta olmayan HDD’leri uyku moduna alarak kullanım ömürlerini artırmalı ve HDD’lerin güç tüketimini, gürültülerini azaltmalıdır.

- Cihaz; Sistem yük dengesini garanti etmek için RAID yeniden oluşturma hızını dinamik olarak ayarlayabilir yapıda olmalıdır.

- Cihaz; iSCSI volume yönetimini ve NAS (SMB/NFS/FTP) volüme yönetimini desteklemelidir.

- Cihaz; snapshot özelliğini desteklemelidir.

- Cihaz; P frame özelliğini desteklemelidir.

- Cihaz; N+M (failover) cluster servis özelliğini desteklemelidir.

- Cihaz; network bağlantısı kesildiğinde network kamera üzerindeki SD karta yapılan kayıtları bağlantı tekrar sağlandıktan sonra kendi üzerine kaydetmelidir.

- Cihaz; tek tuşla (kısayol) RAID oluşturma özelliğini desteklemelidir.

- Cihazın Arama modu Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama olmalıdır.

- Cihazın izleme fonksiyonu Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya,Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom Oynat olmalıdır.

- Cihazın Yedekleme modu USB Aygıt / Ağ / e-SATA Yakıcı Cihazı olmalıdır.

- Cihazda 320 kanal IP kamera girişi olmalıdır.

- Cihazda 640 Mbps kayıt hızında olmalıdır.

- Cihazın Manuel , Çizelge (normal, sürekli), hareket algılama ve alarm kayıt modu olmalıdır.

- Cihazın kayıt aralığı 1~120 dakika (varsayılan 60 dakika) , ön kayıt 1 ~30 saniye , kayıt sonrası 10~300 saniye, olmalıdır.

- Cihazda 2 USB 3.0 olmalıdır.

- Cihazda 1 eSATA olmalıdır.

- Cihazda PC iletişimi ve klavye için RS232 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 10/100/1000 Mbps değerinde 1 yönetim RJ45  ethernet bağlantı noktası ve 10/100/1000 Mbps değerinde 4 veri RJ45  ethernet bağlantı bulunmalıdır.

- Cihazın Ağ modu çok adresli, hata toleransı , yük dengesi ve bağlantı toplama modunda olmalıdır.

- Cihaz HTTP, HTTPs, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTP, RTCP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, iSCSI, SMB, NFS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb) Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir.

- Cihaz 2 Giga Fiber optik Arabirim arayüzüne sahip olmalıdır.

- Cihazda max. 128 kullanıcı özelliği olmalıdır.

- Cihaz Iphone, iPad, Android akıllı telefonlarına uyum sağlamalıdır.

- Cihaz ONVIF 2.4 , CGI protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz AC100V~ 240V,47 ~63 Hz , 1+1 yedek güç (çalışırken değiştirilebilir ) güç kaynağına sahip olmalıdır.

- Cihazın 200W ~400 W (HDD ile) güç tüketimine sahip olmalıdır.

- Cihazın fanı DC12V, 1.5A, çapı 80mm MTBF1> 100.100 saat (çalışırken değiştirilebilir) olmalıdır.

- Cihazın, 0~40˚C sıcaklık değerlerinde çalışabilir yapıda olmalıdır.

- Cihaz, 10~80% RH nem değerlerinde çalışabilir yapıda olmalıdır.

- Cihaz -20℃~﹢70℃, 5%~90% depolama ortamı sıcaklığında çalışmalıdır.

- Cihazın Çalışma rakımı -60m~3000m olmalıdır

- Cihaz 1.2 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli çelik, yüksek doğruluklu alüminyum alaımlı sürgü , kendiliğinden gelişen patentli çıkarılabilir HDD şasi özelliğinde olmalıdır.

- Cihazın boyutları 4U 482.6mmx494.0mmx175.0mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 27kg olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.