DAHUA HAC-HFW1200RP-VF-IRE6 HDCVI KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2. 7” boyutunda 2 Megapiksel CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli1920(H) x 1080 (V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/25sn~1/100.000s değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera, renkli modda minimum 0,02 Lux / F1.3 ışık değerinde ve siyah/beyaz modda 0 Lux (IR açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 65 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 4 adet oto/manuel IR LED yapısı olmalı ve bu Smart IR LED lerle zifiri karanlıkta 60 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 2.7-13.5 mm varifocal- sabit lens olmalıdır.

- Kamerada manuel focus kontrol özelliği olmalıdır.

- Kameranın Görüş açısı H: 106º-30 º olmalıdır.

- Kameranın max. Aralığı F1.3 olmalıdır.

- Kameranın Montaj tipi Board-in olmalıdır.

- Kameranın 200 mm /7.87” yakın odak mesafesi özelliği olmalıdır.

- Kameranın video çözünürlüğü 1080P (1920 x1080) olmalıdır.

- Kameranın 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60fps@720p frame oranında olmalıdır.

- Kameranın üzerinde 1 kanal BNC uçlu HDCVI yüksek çözünürlüklü ve CVBS standart tanımlı video çıkışı olacak şekilde bulunmalıdır.

- Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü ICR özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2D DNR “Dijital Parazit Giderme”, 2D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “Arka Işık Telafisi” ve “BLC” özellikleri olmalıdır.

- Kamerada Arka ışık telafisi Digital WDR özelliğinde olmalıdır.

- Kamerada OSD menü çoklu dil özelliği olmalıdır.

- Kamera IP67 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera 12V DC  ±25% güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 7.9W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, ≤90% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları 213.0mm×90.4 mmx90.4mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,67 Kg. Olmalıdır.

- Kamera en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.