NKB-1000 KONTROL KEYBOARD TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz, Speed Dome , DVR, IP Speed Dome , Merkezi Yönetim Platformu ve IP Video Server kontrol edebilmelidir.

- Cihazın tuştakımı elektromekanik yapıda olmalıdır.

- Cihaz üzerinde, RJ-45 , RS232 , RS422, RS485 ve USB bağlantı noktaları bulunmalıdır.

- Cihaz, Direkt ve Network “Ağ” Modu olarak çalıştırılabilmelidir.

- Cihaz , Direkt modunda 1 adet RS232 ve 1 adet RS485 bağlantı noktası sağlamalı, DH2 DVR protokolleri ile DH-SD, Pelco-D ,  Pelco-P , Pelco-P1 speed dome protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz, Network “Ağ” modunda 1 adet RJ 45 bağlantı noktası sağlamalı, DVR ve IP Speed Dome lar için IP adres bilgisi, Port bilgisi ve Protokol bilgisi sağlayabilmelidir.

- Cihaz 75.2 mm x 33.85 mm ölçülerine sahip LCD ekran olmalıdır.

- Cihaz Güç adaptörü, giriş 100V ~ 240V 50Hz / 60Hz, çıkış DC12V / 1000mA güç çıkışı sağlayabilmelidir.

- Cihaz maksimum 5W değerinde güç tüketmelidir.

- Cihaz, -10˚~+55˚C sıcaklık değerleri aralığında, ~ 90% 10% nem değerleri aralığında ve 86kpa~106kpa Atmosfer Basıncı olan ortamda çalışabilmelidir.

- Cihazın boyutları; 330mm x 160 (140)mm x 37,5 (21) mm (GxDxY) , joystick dahil 100 mm yükseklik olmak üzere değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2.5 kg değerinde olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihazlar ONVIF protokolünü destekleyecektir.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.