PFS4228-24T TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Ethernet Port özelliği 2*1000 Bas x (SFP)、2*10/100/1000 Base-T  24*10/100 Base-T olmalıdır.

- Cihazın swicth kapasitesi 24.8G olmalıdır

- Cihazın Paket iletim oranı 9.52 Gpps olmalıdır.

- Cihazın Paket belleği 8Mb olmalıdır.

- Cihazın MAC boyutu 16K olmalıdır.

- Cihazın Değişim modu Store & forward özelliğinde olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki nem 0%~95% RH olmalıdr.

- Cihazın Güç tüketimi AC 100～240V olmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi ≤30W olmalıdır.

- Cihazın yüksek ve düşük sıcaklığı ﹣10℃～55℃ olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3,05 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 442mm x 263mm x 44.5mm olmalıdır.

- Cihazın sistem hizmet özellikleri kullanıcı adı/şifre:admin/admin , IP adresi :192.168.1.200/24 olmalıdır.

- Cihazda VLAN port-based VLAN, 802.1Q standart VLAN özelliği olmalıdır.

- Cihazda manuel port toplama özelliği olmalıdır.

- Cihaz çokludan tekliye port mirrorlama özelliğini desteklemelidir.

- Cihazın akış kontrolü, Arka basınç tipi kontrol temelli yarı çift yönlü desteği ve PAUSE çerçevesine dayalı tam dupleksi desteği olmalıdır.

- Cihazın multicast özelliği IGMP snooping olmalıdır.

- Cihazın güvenlik özelliği Donanımı IP+ MAC koruması ve IEE802.1x port kimlik doğrulama desteği algılaması olmalıdır.

- Cihaz konfigürasyon yükleme ve indirme , güncellenmiş paket yüklemesi, sistem destek günlükleri özelliğini desteklemelidir.

- Cihazın WEB ağ yönetimi (http ve https potokolü) desteği sağlamalıdır.

- Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır.

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.