DAHUA NVR0404-MF-GCW MOBİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde Dual-Core gömülü işlemcisi olmalıdır

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazda 4 kanal IP video girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde iki yönlü konuşma özelliği olmalı ve 1 kanaldan ses giriş ve 1 kanaldan ses çıkışı şeklinde yürütülmelidir.

- Cihazın 1 adet HDMI, 1 adet VGA ve 2 adet TV monitör çıkışı olmalıdır.

- Cihaz , 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Cihazın ekran bölme özelliği olmalı ve tekli veya 4’lü ekran arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz 4 alan özel maskeleme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmleidir.

- Cihaz H.264 /G711/PCM formatında kayıt yapabilmelidir.

- Cihaz,1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/HD1(352×576/352×480)/2CIF(704×288/704×240)CIF(352×288/352×240)/QCIF(176×144/176×120) format ve çözünürlüklerde kayıt yapabilmelidir.

- Cihaz max. 200 Mbps değerlerinde kayıt yapabilmelidir.

- Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın bit oranı 48 ~ 8192 Kb/sn değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.

- Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.

- Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.

- Cihaz üzerinde 8 adet alarm girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 3 adet Röle çıkışı bulunmalıdır.

- Cihaz , 1 ve 4 kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz , USB aygıtı / eSATA Cihazı / Ağ / Dahili HDD Ağ üzerinden yedekleme yapabilmelidir.

- Cihazın üzerinde 1 adet RJ-45 (10/100/1000M) ethernet girişi olmalıdır.

- Cihaz da 4 Port PoE (IEEE802.3af/at) Girişi olmalıdır.

- Cihazda WiFi , 3G/4G ve yüksek hassasiyetli GPS modül desteği (opsiyonel) olmalıdır.

- Cihaz, TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir.

- Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz, iPhone,iPad,Android tabanlı akıllı cihazlarla haberleşebilmelidir.

- Cihaz üzerinde dahili 4 TB a kadar 2 adet SATA girişi olmalıdır.

- Cihazda harici 1 eSata port ve 1 SD kart özelliği olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 3 Ports 2USB3.0 girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde, PC ve Keyboard “Kontrol Kumandası” bağlanabilmesi için 1 adet RS-232 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz üzerinde , PTZ kameraların bağlanabilmesi için RS-485 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihazda G- sensör özelliğini ve UPS özelliğini desteklemelidir.

- Cihazın PTZ güç kaynağı CAN port özelliğini desteklemelidir.

- Cihaz , 6V~36V güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihaz , maksimum ≤15W güç tüketmelidir.

- Cihaz , -30 °C ~ +60 °C, 10 ~ 95%RH / 86~106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın şasisi 180mm × 208 mm x 100 mm boyutlarında olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3 kg ( HDD hariç) olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.