MPTZ4400-2030ULB-NT KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın görüntü sensörü 1/2.8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.

- Cihazın 2.42 milyon toplam pikseli olmalıdır.

- Cihazın yatay çözünürlüğü ≥1000TVL olmalıdır.

- Cihazın mak. çözünürlüğü 1920 x 1080 değerlerine sahip olmalıdır.

- Cihazda 30 x Optik zoom değeri olmalıdır.

- Cihaz, renkli görüntülemede en az 0,005 Lux @ F1.6 S/B 0.0005@F1.6 değerinde görüntü verebilmelidir.

- Cihazın sinyal / parazit oranı 55dB değerinden fazla olmalıdır.

- Cihazda otomatik/manuel kazanç kontrol, 3DNR ve 2DNR destekler yapıda olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı otomatik, ATW, açık/kapalı, Manual ayarlanabilir yapıda olmalıdır

- Cihazın Elektronik shutter hızı 1/1 -1/30000s olmalıdır.

- Cihaz Anti-Shake, Defog( Anti-Sis) , Backlight  destekler yapıda olmalıdır.

- Cihaz üzerinde dijital olarak 16x değerinde yakınlaştırma yapabilen dijital zoom özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi”  fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz WDR fonksiyonlarından faydalanarak optimum görüntü kalitesi için ışık ayarlaması yapabilmelidir.

- Cihazın, gerçek Gece/Gündüz görüntüsü sağlayan ICR fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazda kamerada oto/semi- oto/manuel focus kontrol ve 4.5mm ~ 135mm odak uzaklığı olmalıdır.

- Cihaz kamerada 4s zoom hızı olmalıdır.

- Cihaz kamerada 100 mm ~ 1000 mm yakın odak mesafesi olmalıdır.

- Cihaz 30 x optik zoom ve maksimum aralığı F1.6 ~ F4.4 olmalıdır.

- Cihazda 50Hz:25fps(1920×1080),50fps(1920×1080),25fps (1280×960),25fps(1280×720);60Hz:30fps(1920×1080),60fps(1920×1080),30fps(1280×960),30fps(1280×720) video ana akış hızını destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda 50Hz:25fps(704×576),25fps(352×288)60Hz:30fps (704×480),30fps(352×240) birincil alt yayın akış hızı ve 50Hz:25fps(1920×1080),25fps(1280×960),25fps(1280×720);60Hz:30fps(1920×1080),30fps(1280×960),30fps(1280×720) ikincil alt yayın akış hızını destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/ H.264HighProfile/M-JPEG video sıkıştırma özelliği olmalıdır.

- Cihazda G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 ses sıkıştırma özelliği olmalıdır.

- Cihaz sesli intercom özelliğini destekler yapıda olmalıdır.

- Cihaz IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP, SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP, PPPoE protokollerini destekler yapıda olmalıdır

- Cihaz ROI, SVC, Zone odaklama ve zaman göstergesi özelliklerini destekler yapıda olmalıdır.

- Cihaz , API , (ONVIF, CGI, GB/T28181), SDK ve 3rd party Standart protokollerini desteklemelidir.

- Cihazda mak. Kulllanıcı girişi 20 olmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun Pan hareket aralığı 360° değerleri arasında, Pan hızı 0.5~90° değerleri arasında olup Tilt aralğı --15 ~90° Tilt hızı 0.5° ~60° olmalıdır.

- Cihaz üzerinde ayarlanabilir 255 preset, 6 Tour, tur başına 18 preset, pattern 4 ve kapanma kurtarma ayarlanabilir tarama olmalıdır.

- Cihazdaki lazer modülleri 500 m görüş mesafesine sahiptir.

- Cihazdaki lazer açısı zoom ile ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz DC12 ~ 24V geniş voltaj girişi güç özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz 36 W tüketim yapabilmelidir.

- Cihaz IP67, TVS 3000V Yıldırımdan Korunma, Aşırı Gerilim Koruması ve Gerilim Geçici Koruması destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazın Çalışma sıcaklığı -30 °C ~ 65 °C nemi, «90% RH olmalıdır.

- Cihaz 6.5 kg ağırlığında olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.