PFS6428-24T TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Port özelliği 10/100/1000BASE-T portx24 , 10GE SFP+/GE SFP port x4 olmalıdır.

- Cihazın 1 yönetici bağlantısı olmalıdır.

- Cihazda fabrika ayarlarına döndüren reset butonu olmalıdır.

- Cihazın Switch kapasitesi 392Gbps olmalıdır.

- Cihazın Paket iletim oran 96 Mpps olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı ﹣10℃～55℃  storage sıcaklığı -40～70℃ olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki nem 5%~95% RH olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 6 kg olmalıdır.

- Cihazın Güç tüketimi AC 110 ～ 240V/50～ 60Hz olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 440mm x 285mm x 44.5mm olmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi 50 W olmalıdır.

- Cihazın protokol özelliği IEEE 802.3ad,IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az olmalıdır.

- Cihazın MAC girişi 32K ve VLAN girişi 4k, Port-based VLAN, 802.1Q Standard VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN olmalıdır.

- Cihazın genişleme özellikleri STP,RSTP,MSTP ve döngü koruması ERPS olmalıdır.

- Cihazın Port kümeleme desteği 14 kümeleme grubu ve herbir grup için 8 adet GE port desteklemelidir.

- Cihazın birden çok bağlantı noktası mirror desteği olmalıdır ve mirror kaynak portu için bir sınırlama olmamalıdır.

- Cihazın half-duplex ve full duplex akış kontrolü desteği olmalıdır.

- Cihazın statik yönlendirme özelliği olmalıdır

- Cihazın multicast  yapıda IGMP ve MVR desteği bulunmalıdır

- Cihazın DHCP server,DHCP Client ve DHCP snooping deseği bulunmalıdır

- Broadcast,multicast ve Unicast yapıda storm suspression desteği üzerinde bulunmalıdır

- Cihazın minimum güvenlik özellikleri IP,ACL,MAC,ACL VLAN ACL IP+MAC özelliklerini portlar üzerinde donanımsal olarak desteklemeli ve  IP kaynak koruma, ARP denetleme, IEEE802.1X port kimlik doğrulama, çevresel kimlik doğrulama, kullanıcı gruplandırma yönetimi ve parola koruması bulunmalıdır

- Cihaz Sistem bakımı için yapılandırma indirme ve yükleme desteği, güncelleme dosyası yüklemeyi, yapılandırmayı web üzerinden fabrika ayarlarına döndürmeyi desteklemelidir. sistem logları tutmalı ping desteği sağlamalıdır

- Cihaz network yönetimi için Web,(HTTP-HTTPS) CLI ,Telnet, SSH 2.0 SNMP, RMON, LLDP, NTP protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.