DAHUA NVD 0905 DH-4I-4K TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde Intel x86 işlemcisi olmalıdır.

- Cihaz LINUX işletim sistemine olmalıdır.

- Cihazın video formatı MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/MJPEG olmalıdır

- Cihazın Ses formatı PCM/G711/AAC olmalıdır.

- Cihaz kod çözme kapasitesi Port 1,2,3’de 3CH@12MP/3CH@4K /;12CH@1080P /;27CH@720P/48CH@D1, Port 4,5,6’da 3CH@12MP/3CH@4K/12CH@1080P/ ;27CH@720P/48CH@D1, Port 7,8,9’da 3CH@12MP/3CH@4K/ ;12CH@1080P/;27CH@720P/48CH@D1 olmalıdır

- Cihazın toplam video çözme kapasitesi 9CH@12MP/9CH@4K /36CH@1080P/ 81CH@720P/144CH@D1 olmalıdır.

- Cihazın kod çözme çözünürlüğü 12MP/8MP/6MP/5MP /4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF olmalıdır.

- Cihazda 9ch HDMI video çıkışı olmalıdır.

- Cihazın ekran çözünürlüğü 3840×2160/2560×1600/1920×1080 /1280×1024/1280×720/1024×768, only 6 ports support 3840×2160, the remaining 3 ports support 2560×1600 olmalıdır.

- Cihazda 9ch HDMI ses çıkışı olmalıdır.

- Cihaz 2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2 RJ45); 1 RS485 iletişim ağına sahip olmalıdır.

- Cihazda iki yönlü konuşma özelliği 1 Pair 3.5mm jack (2.0V Line in/50mV Mic in/10KΩ, 2.0V/16Ω çıkış) olmalıdır.

- Cihazda 4 kanal Alarm girişi ve 4 kanal çıkışı olmalıdır.

- Cihaz , AC 100~240V , 50 Hz ~ 60Hz güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihaz , maksimum 70W güç tüketmelidir.

- Cihazın çalışma sıcaklığı -10 ~ + 55 ℃ çalışma nemi 10% ~ 95% RH / 86 ~ 106kpa olmalıdır.

- Cihazın şasisi 440mm × 408mm x 70mm boyutlarında 1.5U kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 4.5-4.8 kg olmalıdır.

- cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.