XVR4104-HS TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde gömülü işlemcisi olmalıdır

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazın 1 adet HDMI, 1 adet VGA monitör çıkışı olmalıdır.

- Cihaz, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Cihazın ekran bölme özelliği olmalı ve tekli, 4’lü ve 6’lı ekran arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmelidir.

- Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.

- Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.

- Cihaz, 1/4 kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz , USB sürücü , ve Ağ üzerinden yedekleme yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde dahli HDD her biri 8 TB kapasiteyi destekleyebilecek şekilde 1 adet SATA girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 port USB girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde , PTZ kameraların bağlanabilmesi için RS-485 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihazda Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vs. desteği bulunmalıdır.

- Cihazda 4 kanal HDCVI kamera video girişi olmalıdır.

- Cihazda 2 MP ‘e kadar 4+1 kanal IP kamera girişini desteklemelidir.

- Cihazda 1/1 RCA Ses giriş çıkış özelliği bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde iki yönlü konuşma özelliği olmalı ve 1 kanaldan ses giriş/çıkışı RCA tekrar kullanılabilmelidir.

- Cihazda Kayıt sıkıştırma özelliği / H.264 olmalıdır.

- Cihazın Kayıt çözünürlüğü 1080N, 720p, 960H, D1,HD1, BCIF,CIF,QCIF özelliğinde olmalıdır.

- Cihaz ana yayında çözünürlüğü1080N/720P/960H/D1/HD1/ BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps), alt yayında CIF/QCIF(1~15fps) format ve değerlerinde kayıt yapabilmelidir.

- Cihazın bit oranı kanal başına 1 Kbps ~ 6144 Kbps değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Alarm, Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.

- Cihazın üzerinde RJ-45 (1000M) ethernet girişi olmalıdır.

- Cihaz, HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP,NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR,NVS, etc.) Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir

- Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz, iPhone, iPad, Android tabanlı akıllı cihazlarla haberleşebilmelidir.

- Cihaz ONVIF 2.4.2 , CGI protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz, DC12V/2A Hz güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihazın Güç tüketimi HDD hariç <10W olmalıdır

- Cihaz , -10 °C ~ +55 °C, 86 ~ 106kpa çalışma koşulları şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihaz , 0 °C ~ +50 °C, 0 ~ 90% RH depolama koşulları şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın şasisi 260mm × 236mm x 48mm boyutlarında 1U kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 0.75kg olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.