DAHUA IPC-HDBW2421RP-ZS IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/3” boyutunda 4 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli 2688(H) x 1520 (V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM oranı 256MB / 16 MB olmalıdır.

- Kameranın Elektronik shutter hızı oto/manuel 1/3 (4) ~1/100000s olmalıdır.

- Kamera, renkli modda minimum 0. 1Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(IR Açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 2 adet oto/manuel Akıllı IR LED yapısı olmalı ve IR LED lerle zifiri karanlıkta 30 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 2. 7 mm~12mm motorize lens olmalıdır.

- Kameranın lens yuvası Board-in tipi lenslere uygun olmalıdır.

- Kamerada max. Aralık F1.4 ve odak kontrolü motorize olmalıdır

- Kameranın Görüş açısı H: 100°~35°  V: 54°~20°   olmalıdır.

- Kameranın Lens yakın odak mesafesi 0.3 m olmalıdır.

- Kameranın Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; döndürme oranı 0 ° ~ 355 °, 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı imkanına ve istenildiği gibi ayarlanabilme özeliğine sahip olmalıdır.

- Kameranın sıkıştırma formatı H.264+/H.264 özelliğinde olmalıdır.

- Kamerada 2’li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera çözünürlüğü 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın Frame oranı Ana akımda 4M(1 ~ 20fps)/                    2M (1 ~ 20fps) alt akımda D1/CIF(1 ~ 25/30fps) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın bit rate CBR/VBR oranında olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264: 24K ~ 8192Kbps; özelliğinde olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana Kadar özel alan maskeleme özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, smart IR , özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamerada 16x digital zoom özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “ Arka Işık Telafisi” ve WDR(120dB) ve HLC özellikleri olmalıdır.

- Kamerada RJ-45 (10/100 Base-T) Ethernet ağı özelliği olmalıdır.

- Kamera Protokolleri  HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP; SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; özelliklerinde olmalıdır.

- Kamera ONVIF,CGI, PSIA özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kamerada Max. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.

- Kamerada Akıllı Telefon Desteği i-Phone, i-Pad, Android, olmalıdır.

- Kamerada 128 GB Micro SD kart desteği olmalıdır.

- Kamera IP 67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamerada IK10 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera DC12V, PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <9.75W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, %95 RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları φ122mm×88.9(mm) değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,4 Kg. Olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.