DH-SD60230U-HNI-SL PTZ KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın görüntü sensörü 1/2.8 ” boyutunda 2 Megapiksel STARVIS CMOS olmalıdır.

- Cihaz, 1920(H) x 1080 (V) değerlerine sahip olmalıdır.

- Cihazda 512M/128M RAM/ROM kapasitesi olmalıdır.

- Cihazın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/1~1/30.000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihaz, renkli görüntülemede en az 0,005 Lux @ F1.6 değerinde ve siyah/beyaz görüntülemede 0.0005Lux @F1.6 değerinde görüntü verebilmelidir.

- Cihazın sinyal / parazit oranı 55dB değerinden fazla olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki lensin odak uzunluğu 4.5mm~135mm (30x değerinde Optik Zoom) değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin maksimum aralığı F1.6~F4.4 değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz lensi üzerinde Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen Odak Kontrolü fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz lensinin görüntüleme açısı 67.8°~2.4° değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin kapalı odak mesafesi 100mm~1000mm değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun Pan hareket aralığı 0°~360° değerleri arasında, Tilt aralığı -20°~90° değerleri arasında olup motor 180° değerinde otomatik dönüş “oto-flip” fonksiyonu barındırmalıdır.

- Cihazın Manuel Kontrol hızı Pan 0.1° ~300° /s ; Tilt 0.1° ~200°/s değerinde olmalıdır.

- Cihazın Prsent Hızı Pan 600° /s; Tilt : 500°/s değerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde ayarlanabilir 300 preset, 5 Pattern, 8 Tour, oto Pan, oto tarama olmalıdır.

- Cihaz, hızlı kurulum sağlanabilmesi açısından kişi odaklı odak uzunluğu ve hız adaptasyonu fonksiyonlarını barındırmalıdır.

- Cihaz üzerinde elektrik kesintileri veya sabotajlar durumunda cihaza tekrar güç verildiği taktirde, güç kesilmeden önceki konumuna ve lens değerine otomatik olarak geri yükleme yapan sistem geri açma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihaz uzun bir süre işlem yapılmadığı taktirde kayıtlı olan Preset / Pan / Tarama / Tur / Pattern’leri otomatik olarak aktif etmelidir.

- Cihaz, DH-SD, Pelco-P ve Pelco-D protokollerini desteklemeli ve kullanılan protokolü otomatik tanımlayabilmelidir.

- Cihaz oto- trackingi desteklemelidir ve IVS özelliği tripwire( Tel ihlali) saldırı tespit, Eksik ve terk nesne tespiti ve yüz algılama, Isı haritası algılama özelliklerini destekler yapıda olmalıdır.

- Cihaz, H.265+ /H265/ H.264+/H264 sıkıştırma formatı özelliğinde olmalıdır.

- Cihazda 3’lü görüntü akışı kapasitesi bulunmalıdır.

- Cihaz Çözünürlüğü 1080P(1920×1080)/1.3M (1280x960)/720P(1280×720)/D1(704×576/ 704×480) CIF(352×288/352×240) olmalıdır.

- Cihazın Frame oranı Ana akımda 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps), alt akım D1/CIF(1 ~ 25/30fps) ve Alt akım 2 özelliği 1080p/1.3M/720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) olmalıdır.

- Cihazın Bit rate CBR/VBR kontrolü ve bit oranı H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps olmalıdır.

- Cihazın, gerçek Gece/Gündüz görüntüsü sağlayan ICR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “Otomatik Kazanç Kontrolü “AGC fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı otomatik, ATW, açık/kapalı, Manual ayarlanabilir yapıda olmalıdır

- Cihazın 2D ve 3D olarak ayarlanabilen Ultra DNR “Dijital Parazit Giderme” fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz WDR(120dB) fonksiyonlarından faydalanarak optimum görüntü kalitesi için ışık ayarlaması yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde 24 alana kadar belirlenebilen Özel Alan Maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazda Hareket algılama, İlgili bölge (ROI), EIS, ANTİ- SİS (Defog) özellikleri bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde dijital olarak 16x değerinde yakınlaştırma yapabilen dijital zoom özelliği olmalıdır.

- Cihaz görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 180° olmalıdır.

- Cihazın Ses sıkıştırma özelliği G.711a/G.711mu/AAC/G.722 /G726/G.729/MPEG2-Layer2 olmalıdır.

- Cihazın üzerinde RJ45 10Base-T/100 Base-Tx Ethernet portu olmalıdır.

- Cihaz IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP,UDP,UPnP, ICMP,IGMP, SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS, FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz, ONVIF protokolünün PSIA, CGI profilini desteklemelidir.

- Cihaz iOS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Cihaz Mak. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.

- Cihazın üzerinde maksimum 128 GB kapasiteyi destekler yapıda depolama alanı desteği bulunmalıdır.

- Cihazda 1 kanal Video arayüz (BNC 1.0V (p-p), 75 Ω özelliği olmalıdır.

- Cihazda 1 kanal giriş 1 kanal çıkış ses arayüzü bulunmalıdır.

- Cihazda 1 adet RS 485 portu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 7 kanal giriş, 2 kanal çıkış Alarm desteği olmalıdır.

- Cihaz, AC24V / 3A(±25% ) POE güç kaynağı ile beslenmelidir.

- Cihazın Güç 13W, 20W (Isıtıcı Açık iken) olmalıdır

- Cihazın Çalışma Ortamı Tüketimi -40 °C ~ +70 °C, ≤95% RH olmalıdır.

- Cihazın kasası 316L paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.

- Cihazın boyutları Ø222mm × 292mm değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 5.9 kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihaz IP68 koruma sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihaz IK10 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.