DAHUA IPC-HFW5231EP-Z12 IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2 .8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920 (H) x 1080 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.

- Kamerada RAM/ROM 256MB/32MB kapasitesine sahip olmalıdır.

- Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3(4)sn~1/100000 sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera , renkli modda minimum 0,006 Lux / F1,4 (renkli 1/3s,30IRE) , 0.05Lux/F14 (renkli 1/30s,30IRE) ışık değerinde ve IR açık iken 0 Lux / F1.4 (IR açık)ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 4 adet Oto/Manuel IR led mesafesi 200 m olmalıdır.

- Kamera üzerinde bütünleşik 5.3~64mm / F1.4 aralığında motorize oto iris lens olmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende 59°~5° , dikey eksende 34°~3°  değerinde olmalıdır.

- Kameranın Montaj tipi “Board-in Type” olmalıdır.

- Kameranın 1.5 m yakın odak mesafesi olmalıdır.

- Kamerada 12x optik zoom özelliği olmalıdır.

- Kameranın akıllı analiz fonksiyonları “Tripwire , ihlal ve Sahne Değişimi Algılama (opsiyonel), Yüz Algılama kabiliyetlerini kapsamalıdır.

- Kameranın Sıkıştırma formatı H.265+/H.265/H.264+/H.264 olmalıdır.

- Kamerada 3’li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera, 1080P(1920x1080)/1.3M(1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 1080P(1 ~ 50/60fps) değerinde, alt yayında  D1 çözünürlükte (1 ~ 50/60fps) değerinde, üçüncül yayında ise 1080P(1-25/30fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kamerada Bit rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 24~ 9472kbps , H.265 sıkıştırma formatında 14  ~ 5632 kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC” fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR, ve Mirror (on/Of) özelliklerini desteklemelidir.

- Kamerada video 16x Digital zoom özelliği bulunmalıdır.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde G.711a/ G.711Mu/AAC/G.726 sıkıştırma formatında 1 kanal Ses Girişi ve 1 kanal Ses Çıkısı olmalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera , HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera , ONVIF,PSIA,CGI profilini desteklemelidir.

- Kamera i-Phone, i-Pad , Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde maksimum 128 GB kapasiteyi destekler yapıda 1 adet SD Kart yuvası desteği bulunmalıdır.

- Kamerada 1 port (sadece ayarlama için) video arayüzü özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 1 kanal giriş çıkış ses arayüzü desteği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2 kanal giriş 5mA 5VDC, 1 kanal çıkış 300mA 12DC Alarm desteği olmalıdır.

- Kamera DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <11.5W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera IP67 koruma Sertifikasına sahiptir.

- Kameranın boyutları 273.2mm x 95.0mm x 96.4mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 1.07 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.