PFS-4218-16ET-240 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Ethernet Port özelliği 2*10/100/1000 Base-T (Combo Port), 2*1000 Base-X (Combo Port), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) olmalıdır.

- Cihacın PoE güç Tüketimi Port1/2, Hi-PoE (60W), PoE+, PoE, Her Güç ≤30W total de  ≤240W olmalıdır.

- Cihazın PoE protokolü IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE olmalıdır.

- Cihazın switch kapasitesi 8.8g olmalıdır.

- Cihazın Paket iletim oranı 5.36 Mpps olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki nem 10%~90% RH olmalıdır.

- Cihazın Güç tüketimi AC100 ~ 240V olmalıdır.

- Cihazın Yıldırımdan korunma Ortak mod 4KV ve diferansiyel modu 2KV olmalıdır.

- Cihazın yüksek ve düşük sıcaklığı ﹣10℃～55℃ olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3.51kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 440mm x 300mm x 44mm olmalıdır.

- Cihazın aksesuarları PFT3950; 1.25G 850Nm,500m,LC, çok modlu, PFT3960; 1.25G 1310/1550nm,20km,LC, tek modlu, PFT3970; 1.25G 1550 / 1310nm,20km, LC, Tek modlu olmalıdır.

- Cihazın sisteme girişi kullanıcı adı/şifre:admin/admin, IP adresi:192.168.1.110/24 olmalıdır.

- Cihazın PoE bütçesi 240W olmalıdır.

- Cihazın MAC tablosu 4K olmalıdır.

- Cihazın VLAN özelliği 802.1Q Standart VLAN olmalıdır.

- Cihazın spanning tree özelliği STP, RSTP olmalıdır.

- Cihazda port toplama statik port toplama ve LACP protokolü olmalıdır.

- Cihaz çoktan bire port yansıtma özelliği olmalıdır.

- Cihaz DHCP istemcisini desteklemelidir.

- Cihazda 250m’ye kadar güç ve veri iletim mesafesi olmalıdır.

- Cihazın akış kontrolü geri basınç tipi kontrolüne dayalı yarım dubleks; F PAUSE çerçeveye dayalı dubleks özelliği olmalıdır.

- Cihazın güvenlik özellikleri port’a dayalı IP+MAC bağlama, IEEE802.1x port kimlik doğrulaması olmalıdır.

- Cihazın sistem bakımı tek düğmeyle kurtarma, günecllenmiş paket yüklemesini destekleme ve sistem günlüğü olmalıdır.

- Cihazda Qos yüksek ve düşük öncelikli, WRR 802.1P, DSCP ve protokole göre destek önceliği olmalıdır.

- Cihazda network yönetimi WEB (http ve https protokolü), SNMP V1/V2C/V3’ü desteklemelidir.

- Cihazın PoE yönetimi PoE ayarı (gerçek zamanlı bağlantı noktası tüketimi), PoE olay istatistikleri ile green PoE olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.