DAHUA SD59225U-HNI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın görüntü sensörü 1/2.8” boyutunda STARVIS CMOS olmalıdır

- Cihaz, 1920(H) x 1080 (V) , 2 megapiksel efekfit piksel değerlerine sahip olmalıdır.

- Cihazın RAM/ ROM kapasitesi 1024M / 128M kapasitesinde olmalıdır.

- Cihaz, Progresif “Kademeli” Tarama sistemi yapısını kullanmalıdır.

- Cihazın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/1~1/30.000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihaz, renkli görüntülemede en az 0,005 Lux / F1.6 değerinde ve siyah/beyaz görüntülemede en az 0 Lux /F1.6 (IR açık) değerinde görüntü verebilmelidir.

- Cihazın sinyal / parazit oranı 55dB değerinden fazla olmalıdır.

- Cihazın üzerindeki 4 adet IR’lar oto/ manuel kontrol ile 150 metre görüntü alabilmelidir.

- Cihaz üzerindeki lensin odak uzunluğu 4.8mm~120mm (25x değerinde Optik Zoom) değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin maksimum aralığı F1.6~F4.4 değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz lensi üzerinde Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen Odak Kontrolü fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz lensinin görüntüleme açısı 59.2°/ 2.4° değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin kapalı odak mesafesi 100mm~1000mm değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun Pan “yatay” hareket aralığı 0°~360° değerleri arasında, Tilt “dikey” aralığı -15°~90° değerleri arasında olup motor 180° değerinde otomatik dönüş “oto-flip” fonksiyonu barındırmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun manuel kontrol ederken Pan hızı 0.1° ~ 300°/sn değerleri arasında ve Tilt hareket hızı 0.1° ~ 200°/sn değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motoru kayıtlı preset üzerinden hareket ederkenki Pan hızı 400°/sn ve Tilt hızı 300°/sn değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz , 300 preset, 5 Pattern , 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan kaydını desteklemelidir.

- Cihaz, hızlı kurulum sağlanabilmesi açısından kişi odaklı odak uzunluğu ve hız adaptasyonu fonksiyonlarını barındırmalıdır.

- Cihaz üzerinde elektrik kesintileri veya sabotajlar durumunda cihaza tekrar güç verildiği taktirde , güç kesilmeden önceki konumuna ve lens değerine otomatik olarak geri yükleme yapan sistem geri açma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihaz uzun bir süre işlem yapılmadığı taktirde kayıtlı olan Preset / Pan / Tarama / Tur / Pattern’leri otomatik olarak aktif etmelidir.

- Cihaz üzerinde kayıt edilmiş Preset / Pan / Tarama / Tur / Pattern’ler belirli bir sürede çalışacak üzere zamanlı programlanabilmelidir.

- Cihaz DH- SD protokollerini desteklemelidir.

- Cihazda Oto-Tracking mevcuttur.

- Cihazda Akıllı Fonksiyon IVS özellikleri Tripwire, Saldırı tespit, Terk Nesne Algılama, Eksik Nesne Algılama , yüz algılama(opsiyonel) olmalıdır.

- Cihazın Video sıkıştırma özelliği H.265+/H.265 / H.264+/H.264 olmalıdır.

- Cihazda 3’lü görüntü akışı kapasitesi özelliği olmalıdır.

- Cihazı Video Çözünürlüğü 1080P(1920×1080)/1.3M (1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240) olmalıdır.

- Cihazın Video Frame oranı Ana yayında 1080P/1.3M/720p                        (1 ~ 50/60fps), alt yayında D1/CIF(1 ~ 25/30fps) ve 1080p/1.3M/720P/ D1/ CIF (1 ~ 25/30fps) olmalıdır.

- Cihazın CBR/VBR Video Bit hızı H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, olmalıdır.

- Cihaz, ICR algılaması sayesinde otomatik olarak veya manuel olarak Renkli veya Siyah / Beyaz gösterime geçirebilmelidir.

- Cihaz, arka ışık telafisi, yüksek ışık telafisi veya WDR (120dB) fonksiyonlarından faydalanarak optimum görüntü kalitesi için ışık ayarlaması yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde; otomatik olarak, İç ortama göre, dış ortama göre veya manuel olarak seçilebilecek şekilde görüntüdeki beyazlığı dengeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazda bulunan Otomatik Kazanç Kontrolü Açık / Kapalı olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz üzerinde 2 boyutlu veya 3 boyutlu olarak çalışabilen ve seçilebilen ULTRA Dijital Parazit Giderme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazda Hareket algılama, İlgili alan ROI ,EIS, Defog ve özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 180°olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 24 alana kadar belirlenebilen Özel Alan Maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde dijital olarak 16x değerinde yakınlaştırma yapabilen dijital zoom özelliği olmalıdır.

- Cihaz üzerinde G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/ MPEG2-L2sıkıştırma formatında1 kanal ses girişi ve 1 kanal ses çıkışı olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 10/100 Base-T yapıda RJ-45 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz , IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Cihaz, ONVIF PSI CGI desteklemelidir.

- Cihaz i-Phone, i-Pad , Android ve Windows Phone akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Cihaz maksimum 128 GB bellekleri destekleyen 1 adet SD Kart yuvası destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda 1 kanal ses arayüzü giriş /çıkışı olmalıdır.

- Cihazda 2 kanal Alarm girişi 1 kanal Alarm çıkışı olmalıdır.

- Cihaz, AC24V/3A  (±10%), PoE+(802.3at)E Plus güç kaynağı ile beslenmelidir.

- Cihazın güç tüketimi 13W, 23W (IR açık) olmalıdır.

- Cihaz -40ºC ~ 70ºC / Less than 90% RH , çevre koşullarında çalışabilmelidir.

- Cihazın IP66 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihazın boyutları Ø186 mm × 309 mm değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3.5 kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.