DAHUA IPC-HDW1230SP IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1 /2,7” boyutunda 2 Megapiksel progressive CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920 x 1080 efektif piksel değerine sahip olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM kapasitesi 256 MB/ 32MB olmalıdır.

- Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/3~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın minimum aydınlatma düzeyi renkli yapıda 0,08 Lux / F2.0 (renkli 1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0 (renkli 1/30s,30IRE) IR açık iken 0 Lux / F2.0 (IR açık)değerinde olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) oranı 50 db’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 12 adet Oto/Manuel IR Led Mesafesi 30m olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2.8mm ( 3,6 mm ) değerinde Focus kontrol sabit lens olmalıdır.

- Kameranın max. Aralığı F2.0 Görüş açısı H: 104°/92° V: 55°/50° olmalıdır.

- Kameranın lens montaj tipi board-in yapıda olmalıdır.

- Kamerada Video sıkıştırma H265/H.264H/ MJPEG formatlarında olmalıdır.

- Kamerada 2’li görüntü yayın akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)VGA(640x480)/CIF(352×288/352×240)  çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 1080p çözünürlükte 1~25 / 30 fps değerinde, alt yayında ise D1 çözünürlükte 1~25/30 fps değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kamerada Bit Rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.265:12K～6400kbps ,H.264: 32k～10240kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü ICR özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde Gürültü azaltma 3D DNR özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” , BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” özellikleri olmalıdır.

- Kamerada DWDR “ Digital WDR” özelliği olmalıdır.

- Kameranın 4 adet özel alan maskeleme özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR, elektronik görüntü algılama özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamerada 16x digital zoom özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 1 adet RJ-45 (10/100 Base-T) ethernet slotu olmalıdır.

- Kamera,HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;TLS Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera, ONVIF, S & G, API profilini desteklemelidir.

- Kamera ios, Android  Phone akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kamera DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <5.5W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları Φ108mm x 84.9mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,23 kg. olmalıdır.

- Kameranın IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.