DAHUA NVR4204-P-4KS2 NVR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazda Çift çekirdekli gömülü İşlemci özelliği bulunmaktadır.

- Cihazın İşletim Sistemi Gömülü LINUX olmalıdır.

- Cihazda 4 kanal IP kamera girişi olmalıdır.

- Cihaz, üzerindeki 1 Kanal giriş 1 Kanal çıkış, RCA ile çift yönlü konuşma fonksiyonunu desteklemelidir.

- Cihazın 1 adet HDMI, 1 adet VGA çıkışı olmalıdır.

- Cihaz, HDMI’da 3840x2160,1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, VGA’da 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Cihazın Decoding(çözme) kapasitei 2 kanal@4K 30fps, 8 kanal@1080P 30fps olmalıdır.

- Cihazın ekran bölme özelliği olmalı ve tekli, 4’lü ekran arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmleidir.

- Cihaz H.265 / H.264 formatında video sıkıştırması yapabilmelidir.

- Cihaz, 8Mp/6Mp/5Mp/4MP/3Mp/1080P/1.3MP/720P çözünürlüklerde kayıt yapabilmelidir.

- Cihazın maksimum kayıt oranı 200 Mbps değerinde olmalıdır.

- Cihazın bit oranı kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.

- Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.

- Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.

- Cihazda 4 kanal alarm girişi 2 kanal Röle çıkışı olmalıdır.

- Cihaz, 1/4/ kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz, USB sürücü ve Ağ üzerinden yedekleme yapabilmelidir.

- Cihazın üzerinde 1 adet RJ-45 (10/100/1000Mbps) ethernet girişi olmalıdır.

- Cihazda 1 adet bağımsız 1000 Mbps Ethernet bağlantısı olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 4 port (IEEE802.3at/af) PoE olmalıdır.

- Cihaz, HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.) Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir.

- Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz, iPhone,iPad,Android akıllı cihazlarla haberleşebilmelidir.

- ONVIF 2.4, SDK, CGI protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz üzerinde her biri 6 TB kapasiteyi destekleyecek şekilde 2 Sata III Portu bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde Tek HDD modu bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 adet USB2.0 girişi olmalıdır.

- Cihaz, DC48V/2A güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihaz, NVR: <9W PoE : Max. 25.5 w tek port için , totalde 50w güç tüketmelidir.

- Cihaz, -10 °C ~ +55 °C, / 86 ~ 106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihaz, -20 °C ~ +70 °C, 0 ~ 90%RH depolama şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın şasisi 375mm × 281.5mm x 56mm boyutlarında mini 1U kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 1.6 kg olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distsribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.