DAHUA HAC-HFW1200SP-POC-0360B HDCVI KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2. 7” boyutunda 2 Megapiksel CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli1920(H) x 1080 (V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın tarama sistemi progresif olmalıdır.

- Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı PAL:1/25sn~1/10000s, NTSC: 1/30~1/100000s değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera, 0,02 Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR açık ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 65 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 18 adet oto/manuel IR LED yapısı olmalı ve bu Smart IR LED lerle zifiri karanlıkta 30 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 3.6 mm ( 2.8mm opsiyonel) sabit lens/sabit iris olmalıdır.

- Kameranın Görüş açısı H: 87.5º(103º); V: 47 º (59 º) olmalıdır.

- Kameranın max. Aralığı F1.85 olmalıdır.

- Kameranın Montaj tipi Board-in olmalıdır.

- Kameranın lensinin yakın odak mesafesi 900mm (500mm ) 35.43”(19.69”) olmalıdır.

- Kamerada Pan: 0 º~360 º, Tilt: 0 º~90 º, Döndürme; 0 º~360 º olmalıdır.

- Kameranın video çözünürlüğü 1080P (1920 x1080) olmalıdır.

- Kameranın 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60fps@720p frame oranında olmalıdır.

- Kameranın üzerinde 1 kanal BNC uçlu yüksek çözünürlüklü ve CVBS standart tanımlı video çıkışı olacak şekilde bulunmalıdır.

- Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü otomatik /manuel ICR özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2D DNR “Dijital Parazit Giderme”, 2D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “Arka Işık Telafisi” özellikleri olmalıdır.

- Kamerada Arka ışık telafisi Digital WDR özelliğinde olmalıdır.

- Kamerada Akıllı IR otomatik / manuel olmalıdır.

- Kamerada OSD menü çoklu dil özelliği olmalıdır.

- Kamera IP 67 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera POC 12V DC  ±30% güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum Maks. 4.3W (12V DC, IR açık) güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları 164.7mm×70 mmx71.6mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,38 Kg. Olmalıdır.

- Kameranın kasası alüminyum olmalıdır.

- Kamera en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.