XVR5216AN-4KL-X-16P TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde gömülü işlemcisi olmalıdır

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Analog kamera girişi, 16 kanal, BNC olmalıdır.

- HDCVI kamera 4K, 6MP, 5MP, 4 MP, 1080P @ 25 / 30fps,720P @ 50 /60fps, 720P @ 25/30fps olmalıdır.

- AHD kamera 5MP, 4MP,3MP 1080P @25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps olmalıdır.

- TVI kamera 5MP, 4MP,3MP, 1080P @25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps olmalıdır.

- CVBS kamera PAL/NTSC olmalıdır.

- HDCVI PoC kamera girişini desteklemelidir.

- IP kamera girişi, 16+8kanal, her kanal 8 MP’ye kadar olmalıdır.

- Ses girişi, çıkışı, 1/1, RCA olmalıdır.

- 1 Mikrofon girişi, 1 mikrofon çıkışı, RCA olmalıdır.

- Cihazda kayıt sıkıştırma H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 olmalıdır.

- Cihaz , 4K,6MP,5MP,4MP,3MP,4M-N, 1080P,720P,960H,D1,CIF çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Cihazın kayıt oranı Ana akış: 4K (1~7fps);6MP (1~10fps); 5MP (1~12fps);4MP/3MP (1~15fps);4M-N /1080P /720P/ 960H/D1/CIF (1~25/30fps) Alt akış: 960H (1~15fps); D1/CIF (1~25/30fps) olmalıdır.

- Cihazın bit oranı kanal başına 32 Kbps ~ 8192 Kbps değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), (Video algılama: hareket algılama, video kaybı,kurcalama), Alarm olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.

- Ses sıkıştırma, AAC (sadece 1.kanal için), G.711A, G711U, PCM olmalıdır.

- Ses Örnek Oranı, kanal başına 8KHZ, 16 bit olmalıdır.

- Ses bit hızı, kanal başına 64 Kbps olmalıdır.

- Cihazın arayüzü 1HDMI, 1 VGA, 1 TV olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü HDMI:3840 X 2160, 2560 X 1440,1920 X 1080, 1280 X 1024, 1280 X 720 VGA: 1920 X 1080, 1280 X 1024, 1280 X 720 olmalıdır.

- Cihazın bölünmüş ekran özelliği IP genişletme modu etkinleştirilmediğinde: 1/4/8/9/16 , IP genişletme modu etkinleştirildiğinde: 1/4/8/9/16/25 olmalıdır.

- Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmelidir.

- Cihazın üzerinde 1 RJ-45 (1000M) arayüz olmalıdır.

- Cihaz, HTTP, HTTPS,TCP/IP, IPv4/IPv6, Wİ-Fİ, 3G / 4G, SNMP,UPnP, RTSP, UDP, SMTP,NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera, DVR,NVS, etc.) Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir

- Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz, iPhone, iPad, Android tabanlı akıllı cihazlarla haberleşebilmelidir.

- Cihaz ONVIF 16.12 , CGI protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.

- Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Kurcalama ve Teşhis durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.

- Cihaz, 1/4/9/16 kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Zaman/Tarih,Alarm, MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz , USB sürücü , ve Ağ üzerinden yedekleme yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde 2 SATA Ports dahili HDD her biri 10 TB kapasiteyi destekleyebilecek şekilde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 USB Port (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde, PTZ kameraların bağlanabilmesi için RS-485, bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihazda Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek , üçüncü parti desteği bulunmalıdır.

- Cihaz, DC54V güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihazın Güç tüketimi HDD hariç <20W, Mask. Güç çıkışı <96W olmalıdır.

- Cihaz , -10 °C ~ +55 °C, %10 ~ %90 RH çalışma koşulları şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihaz , -20 °C ~ +70 °C, 0 ~ 90% RH depolama koşulları şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın şasisi 375mm × 287mm x 53mm boyutlarında 1U kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 1.7kg olmalıdır.

- Cihaz masaüstü kuruluma uygun durumda olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.