DAHUA HAC-HFW1200TL-P-A HDCVI KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2. 7” CMOS boyutunda 2 Megapiksel CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli1920(H) x 1080 (V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/25sn~1/100.000s değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera, renkli modda minimum 0,02 Lux / F1.9, 30IRE  ışık değerinde ve siyah/beyaz modda 0 Lux (IR açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 65 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 2 adet oto/manuel IR LED yapısı olmalı ve bu Smart IR LED lerle zifiri karanlıkta 80 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 3.6 mm sabit lens / sabit iris olmalıdır.

- Kameranın Görüş açısı 100° x 84° x 45°olmalıdır.

- Kameranın max. Aralığı F1.9 olmalıdır.

- Kameranın M12 montaj modu olmalıdır.

- Kameranın 0.8m (2.6ft) yakın odak mesafesi özelliği olmalıdır.

- Kameranın video çözünürlüğü 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) olmalıdır.

- Kameranın CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H frame oranında olmalıdır.

- Kameranın üzerinde 1 kanal BNC uçlu HDCVI yüksek çözünürlüklü ve CVBS standart tanımlı video çıkışı olacak şekilde bulunmalıdır.

- Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü ICR özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2D DNR “Dijital Parazit Giderme”, 2D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “Arka Işık Telafisi” ve “BLC” , Smart IR, Elektronik Defog  ve 8 alan maskeleme özellikleri olmalıdır.

- Kamerada Arka ışık telafisi Digital WDR özelliğinde olmalıdır.

- Kamerada 1 kanal dahili mikrofon özelliği olmalıdır.

- Kamera IP 67 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera 12V DC ±30% güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 4.9W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,27 Kg. Olmalıdır.

- Kamera en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazın markası uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.