LR2218-16ET-240 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Ethernet Port özelliği 2*10/100/1000 BaseT, 2* 1000 Base-x ( Combo port）, 16* 10/100Base-T        ( PoE power supply) olmalıdır.

- Cihazın PoE güç Tüketimi Port 1/2 mevcut Hi-PoE (60W), her güç  ≤30W Total≤240W olmalıdır

- Cihazın PoE protokolü IEEE802.3af、 IEEE802.3at, Hi-PoE olmalıdır.

- Cihazın Swicth Kapasitesi 8.8G olmalıdır.

- Cihazın Paket iletim oranı 5.36 Mpps olmalıdır.

- Cihazın paket tampon belleği 2.75mb olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki nem 10%~90% RH olmalıdır.

- Cihazın Güç tüketimi AC 100 ～ 240V, 50 / 60Hz olmalıdır.

- Cihazda yıldırımdan korunma ortak mod 4KV, Diferansiyet modu 2V olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı ﹣10℃～55℃ olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3.12 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 440mm x 300mm x 44mm olmalıdır.

- Cihazın sistem hizmet özellikleri kullanıcı adı/şifre:admin/Kullanıcı Tanımlı, IP adresi :192.168.1.110/24 olmalıdır.

- Cihazın PoE budget 240W olmalıdır.

- Cihazın MAC boyutu 4K olmalıdır.

- Cihazda  Standart VLAN 802.1Q özelliği olmalıdır.

- Cihazda spanning tree STP, RSTP özelliği olmalıdır.

- Cihazda Statik link ve LACP protokool port toplama özelliği olmalıdır.

- Cihaz çokludan tekliye port mirrorlama özelliğini desteklemelidir.

- Cihaz DHCP istemcisini desteklemelidir.

- Cihaz maksimum mesafeyi 100m’den 800m’ye kadar güç ve veri uzun mesafe iletim mesafesine sahip olmalıdır.

- Cihazın akış kontrolü , Arka basınç tipi kontrol temelli yarı çift yönlü desteği ve PAUSE çerçevesine dayalı tam dupleksi desteği olmalıdır.

- Cihazın güvenlik özelliği Donanımı IP+ MAC , IP kaynak adresi koruması ve IEEE802.1x port  olmalıdır.

- Cihaz tek tuşla varsayılan kurtarma , güncellenmiş paket yüklemesi, sistem destek günlükleri özelliğini desteklemelidir.

- Cihazda yüksek ve düşük öncelikli , WRR 802.1P, DSCP protokollerini desteklemelidir.

- Cihazın WEB ağ yönetimi (http ve https potokolü), SNMP V1/V2C/V3 desteği sağlamalıdır.

- Cihazın PoE yönetimi, PoE ayarlama, PoE etkinliği ve Green PoE olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır.

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.