XVR1B04 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde gömülü işlemcisi olmalıdır

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Analog kamera girişi, 4 kanal, BNC olmalıdır.

- HDCVI kamera 1080P @25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps  olmalıdır.

- AHD kamera 1080P @25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps olmalıdır.

- TVI kamera 1080P @25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps olmalıdır.

- CVBS kamera PAL/NTSC olmalıdır.

- IP kamera girişi, 4+1 kanal, her kanal 2 MP’ye kadar olmalıdır.

- Ses girişi, çıkışı, 1/1, RCA olmalıdır.

- 1 Mikrofon girişi, 1 mikrofon çıkışı, RCA olmalıdır.

- Cihazın 1 adet HDMI, 1 adet VGA çıkışı olmalıdır.

- Cihaz ,1920X1080, 1280X1024, 1280X720 çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Cihazın ekran bölme özelliği IP uzatma modu etkin değilse: 1/4 IP uzatma modu etkin olduğunda: 1/4/6 ekran arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmelidir.

- Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.

- Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.

- Cihaz, 1/4 kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz , USB sürücü , ve Ağ üzerinden yedekleme yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde dahili HDD 1 SATA port her biri 6 TB kapasiteyi destekleyebilecek şekilde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 USB 2.0 girişi olmalıdır.

- Cihazda Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek , üçüncü parti desteği bulunmalıdır.

- Cihazda Kayıt sıkıştırma özelliği H.265 + / H.265/ H.264+ / H.264 olmalıdır.

- Cihazın Kayıt çözünürlüğü 1080N,720P,960H,D1,HD1,BCIF,CIF, QCIF özelliğinde olmalıdır.

- Cihazın kayıt oranı ana akım: tüm kanallarda 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps) ikincil yayında CIF/QCIF (1~ 15fps) olmalıdır.

- Cihazın bit oranı kanal başına 32 Kbps ~ 4096 Kbps değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Video Algılama, Hareket Algılama Video Kaybı, Kurcalama, Alarm, Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.

- Cihaz Ses sıkıştırma, AAC (sadece 1.kanal için), G.711A, G711U, PCM olmalıdır.

- Cihaz Ses Oranı, kanal başına 8KHZ, 16 bit olmalıdır.

- Cihaz Ses bit hızı, kanal başına 64 Kbps olmalıdır.

- Cihazın üzerinde 1 RJ-45 (100M) ethernet girişi olmalıdır.

- Cihaz, HTTP, HTTPS,TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP,NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera, DVR,NVS, etc.) Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir

- Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz, iPhone, iPad, Android tabanlı akıllı cihazlarla haberleşebilmelidir.

- Cihaz ONVIF 16.12 , CGI protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz, DC12V/1.5A güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihazın Güç tüketimi HDD hariç <10W olmalıdır

- Cihaz, -10 °C ~ +45 °C, %10 ~ %90 RH çalışma koşulları şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihaz, -20 °C ~ +70 °C, 0 ~ 90% RH depolama koşulları şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın şasisi 197mm × 192mm x 41mm boyutlarında Cooper 1U kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 0.56kg (HDD hariç) olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.