DAHUA HAC-HDBW1230RP-ZS-S4 KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.8 ” boyutunda 2 Megapiksel progressive CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920(H)x1080(V) efektif piksel değerine sahip olmalıdır.

- Kameranın shuttet hızı  PAL:1/25~1/100000s / NTSC: 1/30~1/100000s olmalıdır.

- Kameranın minimum aydınlatma düzeyi renkli yapıda 0,005 Lux / F1.8, 30IRE, 0Lux IR açık değerinde olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 65 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 2 adet Oto/ manuel IR Led 30 m görüş mesafesine sahiptir.

- Kamera üzerinde 2.7-12 mm F1.8 motorize lens/sabit lens olmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende H: 101.7º~32.3 º  değerleri arasında olmalıdır.

- Kameranın lens montaj tipi Board-in type olmalıdır.

- Kameranın odak kontrolü motorize olmalıdır.

- Kameranın yakın odak mesafesi 200 mm 7,87’’ olmalıdır.

- Kameranın Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; döndürme oranı 0 ° ~ 355 °, 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı imkanına ve istenildiği gibi ayarlanabilme özeliğine sahip olmalıdır.

- Kamera çözünürlüğü 1080P(1920×1080) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın Frame oranı 25/30fps@1080P,25/30/50/60fps@720P özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın video çıkışı 1-kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Geçiş yapabilir) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın gündüz gece otomatik (ICR) / Manuel özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın OSD menüsü çoklu dil seçenekli olmalıdır.

- Kameranın BLC Modu BLC/HLC/DWDR özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın WDR özelliği DWDR olmalıdır.

- Kameranın kazanç kontrolü AGC olmalıdır.

- Kamerada parazit azaltma 2D özelliği olmalıdır.

- Kamerada beyaz dengesi ve akıllı IR özelliği otomatik / manuel olmalıdır.

- Kamera 12V DC ± %30 güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 6.7W (12V DC , IR açık) güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤90% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları Φ122mm×88.9mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,44 kg olmalıdır.

- Kamera IP67 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera IK10 vandalproof sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kameranın kasası alüminyum olmalıdır.

- kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.