DAHUA NVR 4208-8P-4KS2 NVR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde Dört çekirdekli yerleşik işlemcisi olmalıdır

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazda 8 kanal IP video girişi olmalıdır.

- Cihaz, üzerindeki 1 Kanal giriş, 1 Kanal Çıkış, RCA çıkış ile çift yönlü konuşma fonksiyonunu desteklemelidir.

- Cihazın 1 adet HDMI, 1 adet VGA çıkışı olmalıdır.

- Cihaz, HDMI’da iken 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA’da iken 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Cihazın decoding kapasitesi 2 kanal @4K 30fps, 8 kanal @1080P 30fps destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazın ekran bölme özelliği olmalı ve tekli , 4’lü, 8’li , 9’lu ekran arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmelidir.

- Cihaz akıllı H.265+/H.265/akıllı H.264+/H264 formatında video sıkıştırması yapabilmelidir.

- Cihazın kayıt çözünürlüğü 8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3MP/1080P/1.3Mp/720P Olmalıdır.

- Cihazın kayıt oranı 200Mb/sn olmalıdır.

- Cihazın bit hızı kanal başına 16Kbps~20Mbps olmalıdır

- Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), (Video algılama, hareket algılama, kurcalama, video kaybı) Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn. Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.

- Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, Snapshot, Buzzer & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.

- Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & kurcalama durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.

- Kamerada alarm girişi 4 kanal, alarm çıkışı 1-kanal röle çıkışı, 1-kanal 12V kontrol olmalıdır.

- Cihaz, 1/4/9 kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) smart arama değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran,Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz, USB sürücü ve Ağ üzerinden yedekleme yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde her biri 6 TB kapasiteyi destekleyebilecek 2 adet III SATA girişi olmalıdır.

- Cihazda Tek HDD modu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 adet USB girişi olmalıdır.

- Cihazın üzerinde 1 adet RJ-45 (10/100/1000Mbps) arayüz olmalıdır.

- Cihazın Ethernet portu 1 bağımsız 1000Mbps Ethernet port olmalıdır.

- Kamerada PoE 8 port (IEEE802.3at/af) olmalıdır.

- Cihaz, HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,DDNS, FTP, SNMP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir.

- Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz, iPhone, iPad, Android tabanlı akıllı cihazlarla haberleşebilmelidir.

- Cihazda ONVIF 2.4, SDK,CGI  olmalıdır.

- Cihaz, AC100V~240V, 50~60Hz güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihaz, güç tüketimi NVR:< 9.6w (HDD olmadan) PoE: Tek bağlantı noktası için maks. 25,5w,toplamda 130w güç tüketmelidir.

- Cihaz , -10 °C ~ +55 °C, / 86 ~ 106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihaz , -20 °C ~ +70 °C, 0~  90% RH çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın şasisi 1U 375mm × 327,5mm x 53mm boyutlarında olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 2.6 kg olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.