DAHUA IPC-HFW2531TP-ZAS IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.7” boyutunda 5 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli 2592(H) x 1944 (V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın ROM oranı 128MB olmalıdır. Veri deposu 256 MB olmalıdır.

- Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3sn~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera, minimum 0.01 Lux@F1.5 ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada 4 adet oto/manuel Akıllı IR LED yapısı olmalı ve IR LED lerle zifiri karanlıkta 60 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kamerada Pan/Tilt/Döndürme aralığı Yatay : 0 ° –360 ° Dikey: 0 ° –90 ° Döndürme: 0 ° –360 ° olmalıdır.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 2.7mm~13.5mm motorize vari-focal lens olmalıdır.

- Kameranın montaj tipi φ14 tipi lenslere uygun olmalıdır.

- Kamerada max. Aralık F1.5 olmalıdır

- Kameranın Görüş açısı Yatay: 100 ° –26 ° Dikey: 72 ° –20 ° Diyagonal: 133 ° –33 °  aralığında olmalıdır.

- Kameranın Lens yakın odak mesafesi 0.8 m – 0.8 m olmalıdır.

- Kamerada Tripwire, ,ihlal IVS akıllı fonksiyon özelliklerini desteklemelidir.

- Kameranın sıkıştırma formatı H.265/H.264/H.264B/MJPEG özelliğinde olmalıdır.

- Kamera akıllı codec desteği olmalıdır.

- Kamerada 2’li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera çözünürlüğü 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın Frame oranı Ana akımda 2592 × 1944 (1 fps-20 fps)
2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps)/alt akımda 704 × 576 (1 fps-25 fps)704 × 480 (1 fps-30 fps) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın bit rate CBR/VBR oranında olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps özelliğinde olmalıdır.

- Kamera otomatik olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana Kadar özel alan maskeleme özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, smart IR , özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “ Arka Işık Telafisi” ve WDR(120dB) ve HLC özellikleri olmalıdır.

- Kamerada ses sıkıştırması G.711a; G.711Mu; G.726; AAC olmalıdır.

- Kamerada RJ-45 (10/100 Base-T) Ethernet ağı özelliği olmalıdır.

- Kamera IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1 x; Bonjour protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kamerada Max. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.

- Kamerada Akıllı Telefon Desteği IOS, Android olmalıdır.

- Kamerada 256GB Micro SD kart desteği olmalıdır.

- Kamerada 1 kanal (RAC port) giriş çıkış ses arayüzü olmalıdır.

- Kamerada 1 kanal alarm giriş çıkışı olmalıdır.

- Kamera IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera 12V DC/PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <10.0W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, %95 RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları 244.1 x 90,4mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,9 Kg. Olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.