DAHUA IPC-HFW5442 E-ZE IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/8” boyutunda 4 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.

- Kameranın 2688 (H) x 1520 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.

- Kamerada RAM/ROM kapasitesi 1 GB / 128 MB olmalıdır.

- Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3sn~1/100000 sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera, 0.003 Lux @ F1.8 ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 4 adet IR led oto/ manuel Max. IR LED mesafesi 50 m olmalıdır.

- Kamera üzerinde bütünleşik 2.7 ~12.0 mm / F1.8 aralığında motorize oto iris lens olmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende H:114°~-47° , V: 62°~-26° değerinde olmalıdır.

- Kamera 1.2m yakın odak mesafesi olmalıdır.

- Kameranın Montaj tipi “Board-in” olmalıdır.

- Kamerada Pan: 0° - 360°; Tilt: 0° - 90°, Döndürme: 0° 360° özelliğinde olmalıdır.

- Kamerada yapay zeka özelliği olarak yüz görüntüsü tanıma özelliğini destekler ve 6 çeşit yüz öznitelik olup, yaş, cinsiyet, ifade, gözlük, bıyık ve sakal yüz özelliklerini tanımlamayı destekler yapıda olmalıdır.

- Kameranın (IVS) akıllı analiz fonksiyonları “Tripwire (Tel ihlali ), izinsiz giriş, ihlal ve Sahne Değişimi Algılama, park etme algılama kabiliyetlerini kapsamalıdır.

- Kamerada 4 bağımsız alan algılama, bölge algılama özelliği olmalıdır.

- Kamerada, hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, ağ bağlantısı kesilmesi, IP adres çakışması, yasadışı erişim ve depolama anormaliliği olay tetikleyici özelliklerini destekler yapıda olmalıdı.

- Kamerada terk edilmiş ve eksik nesne tetikleyici ve sıcaklık haritası özelliği olmalıdır.

- Kameranın Sıkıştırma formatı H.265/ H.264/ H.264B/H.264H, MJPEG (alt akış) olmalıdır.

- Kamerada Smart codec desteği olmalıdır.

- Kameranın 3’lü görüntü akış kapasitesi olmalıdır.

- Kamera, 2688 x 1520/2560 x 1440/2304 x 1296 / 1080P (1920 X 1080) / 1.3 M (1280 X 960) / 720 P (1280 X 720) / D1 (704X576/704X480) / VGA (640X480) / CIF (352X288/352X240)   çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 2688X1520 (1 fps – 25/30 fps), 2560 x 1440 (1 fps – 25/30 fps), 1920x1080 (1 fps – 50/60 fps) değerinde, alt yayında D1 çözünürlükte (1 fps - 25/30fps), D1 (1 fps – 50/60 fps) değerinde, üçüncül yayında ise 1080P(1 fps – 16 fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kameranın bit rate CBR/ VBR kontrolünde olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 32K ~ 8192Kbps , H.265 sıkıştırma formatında 19 K  ~8192 kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC” fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazda, düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 140db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, smart IR  özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde G.711a/ G.711mu/AAC/G.726, G.723 sıkıştırma formatında olmalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera, IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP, FTP, SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1 x; SNMP Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera, ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, Milstone, Genetec, P2P  profilini desteklemelidir.

- Kamera İOS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kamerada max. 20 kullanıcı özelliği olmalıdır.

- Kameranın üzerinde maksimum 256 GB kapasiteyi destekler yapıda 1 adet SD Kart yuvası desteği bulunmalıdır.

- Kamera üzerinde 1 kanal giriş çıkış ses arayüzü desteği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2 kanal giriş, 1 kanal çıkış Alarm desteği olmalıdır.

- Kamera DC12V (±30%) PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <10.9W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera IP67 koruma Sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera IK10 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kameranın boyutları 273.2mm x 95.0mm x 95.0mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 1.11 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.