DAHUA IPC-HDBW2231E-S-0280B KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.8” boyutunda 2 Megapiksel progressive CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli 1920(H) x 1080(V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM 128MB/128MB kapasitesinde olmalıdır.

- Kameranın Elektronik shutter hızı 1/3 ~1/100000s değerleri arasında oto/manuel yapıda olmalıdır

- Kamera , 0.002 Lux @ F1.6 ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada 3 adet IR LED yapısı oto/ manuel olmalı ve bu IR LED lerle zifiri karanlıkta 30 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kameranın Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; döndürme oranı 0 ° ~ 355 °, 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı imkanına ve istenildiği gibi ayarlanabilme özeliğine sahip olmalıdır.

- Kameranın lens türü sabit olmalıdır.

- Kameranın montaj tipi M12 olmalıdır.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 2.8 olmalıdır.

- Kameranın maks. Açıklığı F1.6 olmalıdır.

- Kameranın Görüş açısı H: 106º V: 56º D:126º ölçülerinde olmalıdır.

- Kameranın iris tipi sabit diyafram açıklık olmalıdır.

- Kameranın yakın odak mesafesi 0,6 m olmalıdır.

- Kameranın genel IVS analizi izinsiz girişleri ve tel ihlalini algılayabilir durumda olmalıdır.

- Kameranın sıkıştırma formatı H.265;H264,H.264B;/MJPEG özelliğinde olmalıdır.

- Kamerada akıllı codec olmalıdır.

- Kameranın video frame hızı ana akış: 1920 X 1080 (1 fps-25/30 fps) alt akış: 704 x 576 (1 fps-25fps) 704 x 480 (1 fps-30fps) olmalıdır.

- Kameranın 2’li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kameranın Video çözünürlüğü 1080P(1920x1080)/1.3M(1280× 960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)CIF(352×288/352×240) olmalıdır.

- Kameranın Bit rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

- Kameranın Bit hızı H264:32 Kb/sn-6144 Kb/sn H.265: 12 Kb / sn – 6144 Kb / sn olmalıdır

- Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü Otomatik ICR / Renkli / S / B özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3D DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “Arka Işık Telafisi” , HLC ve 120dB WDR özellikleri olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR, ve Mirror özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270°(1080P çözünürlükte 90°/270° desteği) olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera,IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP ;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Çoklu Yayın;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;Bonjour protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera, ONVIF (Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec profilini desteklemelidir.

- Kameranın yazılım yönetimi smart PSS;DSS;DMSS olmalıdır.

- Kamera IOS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde maksimum 256 GB kapasiteyi destekler yapıda 1 adet SD Kart yuvası desteği bulunmalıdır.

- Kamera 12 V DC /  PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <5.4W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, (-40° F ~ +140° F) ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, (-40° F ~ +140° F) depolama koşullarında çalışabilmelidir.

- Kameranın kasası metal olmalıdır.

- Kameranın boyutları 81mm×109.9mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0.35 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Kamera IP67 koruma sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera IK10 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.