DAHUA IPC-HFW3241E-AS IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli 1920(H) x 1080 (V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM oranı 128MB / 256 MB olmalıdır.

- Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3sn~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera, renkli modda minimum 0. 002Lux@f1.6 , ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada 1 adet oto/manuel Akıllı IR LED yapısı olmalı ve IR LED lerle zifiri karanlıkta 50 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 2. 8 mm, 3.6mm, 6mm sabit lens olmalıdır.

- Kamerada max. Aralık F1.6 ve montaj tipi M12 olmalıdır.

- Kameranın Görüş açısı 2,8 mm: Yatay: 106 °; dikey: 57 °; diyagonal: 126 ° 3.6 mm: Yatay: 87 °; dikey: 46 °; diyagonal: 104 ° 6 mm: Yatay: 54 °; dikey: 29 °; diyagonal: 63 ° olmalıdır.

- Kamerada Tripwire, saldırı tespit, (insan ve araç tanıma) akıllı analiz özelliği olmalıdır.

- Kameranın sıkıştırma formatı H.265/H.264/H.264B/H.264H/ MJPEG özelliğinde olmalıdır.

- Kamerada akıllı codec desteği olmalıdır.

- Kamerada 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera çözünürlüğü 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın Frame oranı Ana akımda 1920 × 1080@1–25/30 fps)/ ikincil akımda (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) , üçüncül akımda (1280 × 720@1–25/30 fps)özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın bit rate CBR/VBR oranında olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264H:32Kbps ~ 8192Kbps H.265:3Kbps~ 8192Kbps özelliğinde olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 120 dB WDR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana Kadar özel alan maskeleme özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, smart IR , özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “ Arka Işık Telafisi” ve WDR(120dB) ve HLC özellikleri olmalıdır.

- Kamerada dahili mikrofon desteği olmalıdır.

- Kamera G.711A;G.711Mu;G.726;AAC ses sıkıştırma formatına sahip olmalıdır.

- Kamerada RJ-45 (10/100/Base-T) Ethernet ağı özelliği olmalıdır.

- Kamera Protokolleri IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP; RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMPözelliklerinde olmalıdır.

- Kamera ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone; Genetec  özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kamerada Max. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.

- Kamerada Akıllı Telefon Desteği i-Phone, i-Pad, Android, olmalıdır.

- Kamerada 256 GB Micro SD kart desteği olmalıdır.

- Kamerada 1 kanal giriş çıkış ses RCA arayüzü olmalıdır.

- Kamerada 1 kanal giriş, 1 kanal çıkış alarm desteği olmalıdır.

- Kamera 12V DC / PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, %95 RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera IP 67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kameranın boyutları 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 590g olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.