DAHUA IPC-HDW2231TP-AS-S2 IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2. 8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920 (H) x 1080 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.

- Kamera RAM/ROM kapasitesi 128 MB/ 128 MB olmalıdır.

- Kamera progressive tarama sistemine sahip olmalıdır.

- Kameranın otomatik/manuel diyagram “shutter” hızı 1/3~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera 0.002 Lux @ F1.6 ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada bulunan 2 adet IR led mesafesi otomatik/ manuel olmak üzere 30 metre olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2.8 mm (3.6mm) / F1.6 değerinde sabit lens olmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı H:102.0° (87°) V:55.0° (46°) Diagonal:100.0° (104°) değerinde olmalıdır.

- Kameranın akıllı analiz fonksiyonları “Tripwire (Sınır ihlali) , ihlal Algılama kabiliyetlerini kapsamalıdır.

- Kameranın Sıkıştırma formatı H.265/H.264/H.264B/MJPEG olmalıdır.

- Kamerada Akıllı kodek mevcuttur.

- Kamerada 2’i görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera, 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 1920 × 1080 (1 fps-20/30 fps) değerinde, alt yayında 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) değerinde, görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kamerada bit rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 32 ~6144Kbps, H.265 sıkıştırma formatında 12 ~6144Kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC” fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR ve Mirror (on/Of) özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamerada dahili mikrofon olmalıdır ve ses sıkıştırma G.711A/ G.711mu/ AAC / G.726 özelliği olmalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera , IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcıya kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera, ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec profilini desteklemelidir.

- Kamera iOS , Android  akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kamerada Max 256GB micro SD kart desteği bulunmalıdır.

- Kamera 12 V DC/PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <6.5 W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera IP67 Sertifikasına sahiptir.

- Kameranın boyutları 100.9 mm × Φ109.9 mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0.39 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.