DAHUA IPC-HDBW2531E-S-S2 IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.7” boyutunda 5 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli 2592(H) x 1944 (V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM oranı 128MB / 256 MB olmalıdır.

- Kameranın Elektronik shutter hızı oto/manuel 1/3 ~1/100000s olmalıdır.

- Kamera, renkli modda minimum 0.008Lux/F1.6, ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın S/N oranı >56 dB olmalıdır.

- Kamerada 3 adet oto/manuel Akıllı IR LED yapısı olmalı ve IR LED lerle zifiri karanlıkta 30 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kameranın Pan: 0 ° –355 °, Tilt: 0 ° –65 °, Döndürme: 0 ° –355 ° olmalıdır.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 2.8 mm – 3.6mm sabit odaklı lens olmalıdır.

- Kameranın lens tipi sabit odaklı lenslere uygun olmalıdır.

- Kamerada max. Aralık F1.6 olmalıdır.

- Kameranın Görüş açısı 2,8 mm: H: 103,0 ° × V: 71,0 ° × D: 132,0 °, 3,6 mm: H: 84,0 ° × V: 58,0 ° × D: 110,0 °olmalıdır.

- Kameranın montaj tipi M12 olmalıdır.

- Kameranın Lens yakın odak mesafesi 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft), 3,6 mm: 1,6 m (5,25 ft) olmalıdır.

- Kamerada IVS Akıllı fonksiyonlar Tripwire, izinsiz giriş algılayabilir durumda olmalıdır.

- Kameranın sıkıştırma formatı H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) özelliğinde olmalıdır.

- Kamerada smart codec, Smart H.265 + / Smart H.264 + olmalıdır.

- Kameranın video frame hızı Ana akış: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) olmalıdır.

- Kamerada 2’li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera çözünürlüğü 2592×1944(2592×1944); 2688×1520 (2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296 (2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın bit rate CBR/VBR oranında olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264:32Kbps ~ 8192Kbps; H.265:12K ~ 8192Kbps özelliğinde olmalıdır.

- Kamera ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana Kadar özel alan maskeleme özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, smart IR , 120 dB WDR özelliklerini desteklemelidir.

- Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamerada flip özelliği 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlük 90 ° / 270 ° desteklemelidir.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “ Arka Işık Telafisi” ve WDR(120dB) ve HLC özellikleri olmalıdır.

- Kamerada 4 alan maskeleme özelliği olmalıdır.

- Kamerada alarm olayı SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; network bağlantısı kesilmesi; IP çatışması; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; yetkisiz erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası gibi durumları algılayabilir durumda olmalıdır.

- Kamerada RJ-45 (10/100 Base-T) Ethernet ağı özelliği olmalıdır.

- Kamerada SDK ve API mevcut olmalıdır.

- Kamerada siber güvenlik, Video şifreleme; firmware şifrelemesi; konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X.509 sertifikasının uygulanması; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir ön yükleme; güvenilir uygulama; güvenilir yükseltme olmalıdır.

- Kamera Protokolleri IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour özelliklerinde olmalıdır.

- Kamera ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kamerada Max. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.

- Kamerada Akıllı Telefon Desteği IOS, Android olmalıdır.

- Kamerada FTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği); NAS; SFTP desteği olmalıdır.

- Kamerada yazılım yönetimi smart PSS, DSS, DMSS olmalıdır.

- Kamera IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamerada IK10 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera 12VDC, PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <6.1W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, %95 RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın kasası metal olmalıdır.

- Kameranın boyutları 81 mm × Φ109,9 mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,350 Kg. Olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.