DAHUA IPC-HFW4239T-ASE-NI-0360B IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920 (H) x 1080 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.

- Kamera RAM/ROM kapasitesi 256 MB/ 32 MB olmalıdır.

- Kamera progressive tarama sistemine sahip olmalıdır.

- Kameranın otomatik/manuel diyagram “shutter” hızı 1/3~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera 0,001 Lux / F1.0 (renkli 1/3s,30IRE), 0.006Lux/F1.0 (renkli 1/30s,30IRE) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3.6 mm, (6mm opsiyonel) / F1.0( F1.0) değerinde sabit lens olmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı H:87°, 54°, V:47°, 20° değerinde olmalıdır.

- Kameranın Montaj tipi “Board-in Type” olmalıdır.

- Kameranın odak kontrolü sabit olmalıdır.

- Kameranın yakın odak mesafesi 1,6 m (5,3 ft) / 3,5 m /11,5 ft) olmalıdır.

- Kameranın Soldan sağa: 0 ° ~ 360°; yukardan aşağı 0 ° ~ 90 °; döndürme oranı 0 ° ~ 360 °, 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı imkanına ve istenildiği gibi ayarlanabilme özeliğine sahip olmalıdır.

- Kameranın akıllı analiz fonksiyonları Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, network bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yetkisiz Erişim, Depolama anormalliği “Tripwire (Sınır ihlali) , izinsiz giriş, terk edilen / eksik nesne ve Yüz Algılama kabiliyetlerini kapsamalıdır.

- Kameranın Sıkıştırma formatı H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Alt Akış) olmalıdır.

- Kamerada smart codec H.265 + /H.264 + olmalıdır.

- Kamerada 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera, 1080P (1920x1080) / 1,3M (1280x960) /720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) /VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 1080P(1~25/30fps) değerinde, alt yayında D1(1~25/30fps)değerinde, üçüncül yayında ise 1080P(1~25/30fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kamerada bit rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 24K ~10240Kbps, H.265 sıkıştırma formatında 14K ~9984Kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera Renkli (varsayılan) / otomatik (elektronik) veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi’’ fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı otomatik/ doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamareda kazanç kontrolü otomatik/manuel olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI ve Mirror (on/Of) özelliklerini desteklemelidir.

- Kamerada video 16x Digital zoom özelliği bulunmalıdır.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazda ses sıkıştırma G.711a/ G.711mu/ AAC / G.726 özelliği olmalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera , HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; PPPOE; IEEE802.1X; SMTP; SNMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4 / V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1 X; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; TLS; SSH; NFS Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcıya kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera, ONVIF profili S&G,API profilini desteklemelidir.

- Kameranın akış yöntemi tek noktaya yayın/ çok noktaya yayın şeklinde olmalıdır.

- Kamera iOS , Android  akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kamerada Max 128GB micro SD kart desteği bulunmalıdır.

- Kameranın yazılım yönetimi smart PSS, DSS, DMSS olmalıdır.

- Kamerada ses arayüzü 1/1 kanal giriş,çıkış olmalıdır.

- Kamerada alarm 1 kanal giriş:5mA 5VDC, 1 kanal çıkış: 300mA 12VDC olmalıdır.

- Kamera DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <4W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera IP67 ve IK10 Sertifikasına sahiptir.

- Kameranın kasası metal olmalıdır.

- Kameranın boyutları 244,1mm×79mmx75,9mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0.815 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.