XVR5832S-X TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde gömülü işlemcisi olmalıdır

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Analog kamera girişi, 32 kanal, BNC olmalıdır.

- HDCVI kamera 5MP, 4MP, 1080P @25 / 30fps, 720 @50 /60fps, 720 @ 25 / 30fps olmalıdır.

- AHD kamera 5MP, 4MP, 1080P @25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps olmalıdır.

- TVI kamera 5MP, 4MP, 1080P @25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps olmalıdır.

- CVBS kamera PAL/NTSC olmalıdır.

- IP kamera girişi, 32 kanal, her kanal 8 MP’ye kadar olmalıdır.

- Ses girişi, çıkışı, 16/1, BNC olmalıdır.

- 1 Mikrofon girişi, 1 mikrofon çıkışı, BNC olmalıdır.

- Cihazın 2 adet HDMI , 1 adet VGA, 1TV monitör çıkışı olmalıdır.

- Cihaz , HDMI 1: 3840X2160, 2560X1440, 1920X1080, 1280X1024,1280X720, HDMI 2 / VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720,1920X1080,1280X1024, 1280×720 çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Cihazın ekran bölme özelliği olmalı ve tekli, 4’lü ekran, 8’li , 9’lu 16’lı , 25’li ve 36’lı ekran arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmelidir.

- Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.

- Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Kurcalama ve Tanı durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.

- Cihazın üzerinde 16 adet Alarm girişi olmalıdır.

- Cihazın 6 adet Röle çıkışı olmalıdır.

- Cihaz, 1/4/9/16 kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Zaman/Tarih,Alarm MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz , USB sürücü , ve Ağ üzerinden yedekleme yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde dahli HDD her biri 10 TB kapasiteyi destekleyebilecek şekilde 8 adet SATA girişi olmalıdır.

- Cihazda 1 eSATA girişi özelliği olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 port USB girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde PC ve Keyboard için RS232 bağlantı portu özelliği olmalıdır.

- Cihaz üzerinde, PTZ kameraların bağlanabilmesi için RS-485, RS422 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihazda Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek , üçüncü parti desteği bulunmalıdır.

- Cihazda Kayıt sıkıştırma özelliği H.265 + / H.265/ H.264+ / H.264 olmalıdır.

- Cihazın Kayıt çözünürlüğü 5M-N,4M-N,1080P,1080N,720P,960H,D1,CIF özelliğinde olmalıdır.

- Cihazın kayıt oranı ana akış: 5M-N (1 ~ 10 fps) , 4M-N / 1080P /1 ~ 15fps); 1080N /720P /960H/ D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) alt steram: D1 / CIF (1~ 15 fps) olmalıdır.

- Cihazın bit oranı kanal başına 32 Kbps ~ 6144 Kbps değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Video Algılama, Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama, Alarm, Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.

- Ses sıkıştırma, G.711A, G711U, PCM olmalıdır.

- Ses Örnek Oranı, 8KHZ,  kanal başına 16 bit olmalıdır.

- Ses bit hızı, kanal başına 64 Kbps olmalıdır.

- Cihazın üzerinde 2 RJ-45 (1000M) ethernet girişi olmalıdır.

- Cihaz, HTTP, HTTPS,TCP/IP, IPv4/IPv6, Wİ-Fİ, 3G / 4G, SNMP,UPnP, RTSP, UDP, SMTP,NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera, DVR,NVS, etc.) Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir

- Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz, iPhone, iPad, Android tabanlı akıllı cihazlarla haberleşebilmelidir.

- Cihaz ONVIF 16.12 , CGI protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz, AC100V-240V,50/60Hz güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihazın Güç tüketimi HDD hariç <35W olmalıdır

- Cihaz , -10 °C ~ +55 °C, %10 ~ %90 RH çalışma koşulları şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihaz , -20 °C ~ +70 °C, 0 ~ 90% RH depolama koşulları şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın şasisi 440mm × 455mm x 95mm boyutlarında 2U kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 7kg olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.