DAHUA IPC-HDW3241TM-AS-0280B IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2 .8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920 (H) x 1080 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır

- Kamera RAM/ROM 256MB/128MB kapasitesinde olmalıdır.

- Kameranın Elektronik shutter hızı 1/3 sn~1/100000s değerleri arasında oto/manuel yapıda olmalıdır.

- Kamera, 0.002 Lux@F1.6 (Renkli,30IRE), 0.0002 Lux@F1.6 (S/B, 30IRE), 0Lux (Aydınlatıcı Işık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri >56 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada bulunan 2 adet IR led mesafesi otomatik/ manuel olmak üzere 50 metre olmalıdır.

- Kameranın Pan: 0°-360°;Tilt: 0°-78°, ve Döndürme Aralığı 0°-360° olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2.8mm (3.6mm,6mm opsiyonel) değerinde sabit lens, max. Açıklık F1.6 olmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende 106 °;Dikey 57° ,  Diyadonal: 126° değerinde olmalıdır.

- Kameranın Montaj tipi “M12 ” olmalıdır.

- Kameranın iris tipi sabit olmalıdır.

- Kameranın yakın odak mesafesi 0,6 m olmalıdır.

- Kameranın akıllı analiz çevre koruması Tripwire, ihlal tespit (insan ve Araç ) fonksiyonlarını ve akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini iyileştimek için smart NVR ile birlikte çalışır durumda olmalıdır.

- Kameranın Video sıkıştırması H265 /H264/H.264H/H.264B/MJPEG (alt akışa göre yalnızca desteklenir) olmalıdır.

- Kamerada H265+/H.264+ akıllı codec desteği olmalıdır.

- Kamerada 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamerada video frame hızı Ana akış (1920x1080@1-25/30 fps) Alt akış (704x576@1-25 fps / 704 x 480 @ 1-30 fps) Üçüncü akış (1280x720 @1-25{30fps) olmalıdır.

- Kamera, 1080P(1920x1080)/1.3M(1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640X480);CIF(352×288/352×240) çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamerada Bit Rate CBR/VBR şeklinde kontrolü olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 3 ~ 8192 Kbps , H.265 sıkıştırma formatında 3 ~ 8192 Kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/özel bölge olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kameranın kazanç kontrolü otomatik/manuel özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR ve Mirror (on/Of) özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° (1920x1080 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteği) olmalıdır.

- Kamarada dahili mıc mevcut olmalıdır.

- Kamera üzerinde G.711a/ G.711Mu/G.726 sıkıştırma formatında olmalıdır.

- Kamerada alarm olayı SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, SD kartın daha az servis süresi (akıllı kart destekleri), network bağlantısının kesilmesi, IP çatışması, yasadışı erişim, voltaj tespiti, güvenlik istisnası, hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, yoğunluk değişimi, tripwire, izinsiz giriş, SMD olaylarını algılayabilir durumda olmalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada SDK ve API mevcut olmalıdır.

- Kamera , IPv4, IPv6, HTTP,TCP,UDP,ARP,RTP,RTSP,RTCP,RTMP,SMTP, FTP,SFTP,DHCP,DNS,DDNS,QoS,UPnP,NTP,çok noktaya yayın, ICMP,IGMP,NFS,PPPoE,SNMP Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamarada siber güvenlik özelliği video şifreleme, bellenim şifrelemesi, konfigürasyon şifreleme, digest, WSSE, hesap kitleme, güvenlik günlükleri, IP/MAC filtreleme, X.509 sertifikasının oluşturulması ve ithalatı, syslog, HTTPS, 802.1x, güvenilir önyükleme, güvenilir uygulama, güvenilir yükseltme şeklinde olmalıdır.

- Kamarada ONVIF (Profil S/Profil G/ Profil T), CGI, P2P, Milestone, Genetec olmalıdır.

- Kamerada sahne kendi kendine uyarlama (SSA) mevcut olmalıdır.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcı (Toplam bant genişliği:64 M) kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera iOS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde FTP,SFTP, Mikro SD kart (maks. 256 G), NAS desteği olmalıdır.

- Kamerada yazılım yönetimi smart PSS, DSS,DMSS özelliği olmalıdır.

- Kamera 12V DC/PoE güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera <7.7 W güç tüketimi yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera IP67 koruma Sertifikasına sahiptir.

- Kamerada kasası iç çekirdek: metal, kapak: metal, dekorasyon halkası: plastik olmalıdır.

- Kameranın boyutları 99,1 mm x Φ121,9 mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın net ağırlığı en fazla 480 g olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.