DAHUA HAC-HFW1230TL-A-0360B-DIP HDCVI KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2. 8” boyutunda 2 Megapiksel CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli1920(H) x 1080 (V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın tarama sistemi progresif olmalıdır.

- Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı PAL 1/25~1/100000s NTSC:1/30 ~1/100000s değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera 0,005 Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 65 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada IR mesafesi80 metreye kadar, 2 adet IR açık/kapalı kontrol otomatik/manuel görüntü alabilmelidir.

- Kamerada lens tipi sabit lens/ sabit iris olmalıdır.

- Kameranın montaj tipi board-in olmalıdır.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 3.6 mm olmalıdır.

- Kameranın max. Aralığı F1.6 olmalıdır.

- Kameranın görüş açışı Y: 86,9 ° (106,0 ° / 52,9 °) olmalıdır.

- Kameranın 1200 mm /47.2” yakın odak mesafesi özelliği olmalıdır.

- Kameranın Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90° ve Döndürme aralığı 0°-360° olmalıdır.

- Kameranın video çözünürlüğü 1080P (1920 x1080) olmalıdır.

- Kameranın 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60fps@720p frame oranında olmalıdır.

- Kameranın üzerinde 1 kanal BNC yüksek dosya çıkışı / CVBS video çıkışı (CVBS) olacak şekilde bulunmalıdır.

- Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü  Otomatik ICR / Manuel özelliği olmalıdır.

- Kameranın OSD Menüsü çoklu dil olmalıdır.

- Kameranın BLC modu BLC/HLC/DWDR olmalıdır.

- Kamerada Arka ışık telafisi Digital WDR özelliğinde olmalıdır.

- Kamerada kazanç kontrolü AGC, parazit azaltma 2D, beyaz dengesi ve smart IR otomatik/manuel olmalıdır.

- Kamerada ses arayüzü dahili mikrofon olmalıdır.

- Kamera IP67 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera 12V DC  ±30% güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 5.3W(12V DC,IR) güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, ≤90% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın kasası ön kapak alüminyum gövde plastik olmalıdır.

- Kameranın boyutları 198,9mm× 80,2 mmx76,2mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,27 Kg. Olmalıdır.

- Kamera en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazın markası uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.