DAHUA IPC-HDW1230SP-S4 IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.7” boyutunda 2 Megapiksel progressive CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920 (H) x 1080 (V) efektif piksel değerine sahip olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM kapasitesi 64 MB/ 16MB olmalıdır.

- Kameranın elektronik shutter hızı otomatik / manuel, 1/3 – 1 / 100000s olmalıdır.

- Kameranın minimum aydınlatma düzeyi renkli yapıda 0,01 Lux / F2.0 (renkli 1/3s,30IRE) değerinde olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) oranı 50 db’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 12 adet Oto/Manuel IR Led Mesafesi 30m olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3.6mm ( 2,8 mm opsiyonel ) değerinde sabit lens olmalıdır.

- Kameranın max. Aralığı F2.0 / F2.0 Görüş açısı H: 104°/92° V: 55°/50° olmalıdır.

- Kameranın lens montaj tipi board-in, lens türü sabit yapıda olmalıdır.

- Kameranın yakın odak mesafesi 0.5m (0.9m) olmalıdır.

- Kameranın pan:0° ~360°; Tilt:0° ~90° ve döndürme 0° ~360° özelliği olmalıdır.

- Kamerada olay tetikleyicisi hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, network bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, depolama anormalliğini algılayabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın IVS özelliği tripwire, izinsiz girişi algılayabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada Video sıkıştırma H265/H264H/MJPEG (Alt Akış) formatlarında olmalıdır.

- Kamerada akıllı kodek H.265+/H.264+ özelliği olmalıdır.

- Kamerada 2’li görüntü yayın akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera 1080P(1920x1080)/1.3(1280x960)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)VGA(640x480) /CIF(352×288/352×240)  çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 1080p çözünürlükte 1~25 / 30 fps değerinde, alt yayında ise D1 çözünürlükte 1~25/30 fps değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kamerada Bit Rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.265:12K～6400kbps ,H.264: 32k～10240kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü Otomatik (ICR) / Renkli S/B özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde Gürültü azaltma 3D DNR özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” , BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” özellikleri olmalıdır.

- Kamerada DWDR “ Digital WDR” özelliği olmalıdır.

- Kameranın 4 adet özel alan maskeleme özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR, elektronik görüntü algılama özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamerada 16x digital zoom özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 1 adet RJ-45 (10/100 Base-T) ethernet slotu olmalıdır.

- Kamera,HTTP;HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTP,RTCP,UDP,STMP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE;IPv4 / v6;QoS; UPnP; NTP;Bonjour; IEEE 802.1x; Çok noktaya yayın; ICMP;IGMP;TLS Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera, ONVIF Profile S&G, API profilini desteklemelidir.

- Kamera ios, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kamera DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <5.5W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları Φ108mm x 84.9mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,23 kg. olmalıdır.

- Kameranın IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kameranın kasası metal+plastik olmalıdır.

- kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF Full member listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.